OBSAH

A.1		Identifikační údaje stavby

A.1.1	Údaje o stavbě

A.1.2	Údaje o stavebníkovi

A.1.3	Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

A.2		Seznam vstupních podkladů

A.3		Údaje o území

A.4		Údaje o stavbě

A.5		Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Projektová dokumentace je vypracována ve stupni projektu jako „Dokumentace pro územní souhlas a ohlášení stavby“. Vydána bude formou společného oznámení záměru. Projektová dokumentace slouží k získání příslušného povolení, které bude vydáno na základě předložené projektové dokumentace.

Projektová dokumentace obsahuje náležitosti ustanovené v příloze č. 4 ve vyhlášce č.499/2006 Sb. O dokumentaci staveb, uveřejněné ve SBÍRCE ZÁKONŮ č.62/2013.

A.1. 	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

A.1.1 	Údaje o stavbě

A) Název stavby :	NOVOSTAVBA RD PŘÍSNOTICKÁ

B) Místo stavby:	parc.č.3802/2 a 3803/3

v katastrálním území Vranovice nad Svratkou

Okres:		Brno-venkov

Region:		Jihomoravský

C) Předmět PD :	Novostavba rodinného domu

A.1.2 	Údaje o stavebníkovi

A) Investor :              VRANOVICKÁ SLUNEČNÍ s.r.o. (IČ : 28328752),

Městečko 22, Velké Němčice, 691 63

A.1.3 	Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

A) Projektant :	ing. Pavel Procházka, Kopečky 1056/13,

Velké Pavlovice, 691 06

B) Zodp.projektant :	ing. Pavel Procházka, Kopečky 1056/13,

Velké Pavlovice, 691 06

ČKAIT : 1006014 – Pozemní stavby

Datum :	Leden 2021

A.2. 	SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

Podkladními materiály pro zpracování projektové dokumentace jsou požadavky investora, informace o územním plánu obce, geologické průzkumy jsou z přecházející výstavby známé. Hranice pozemku jsou dány geometrickým vytyčením hranic.

Vstupní podklady – Požadavky investora, kopie katastrální mapy, informace z územního plánování Obce, výškové zaměření.

A.3. 	ÚDAJE O ÚZEMÍ

A.3.a) Rozsah řešeného území, zastavěné / nezastavěné území

Řešené pozemky pro stavbu se nachází v zastavitelném území obce Vranovice, v okrajové severní části obce nad ulici Přísnotická. Objekt bude realizován na volných pozemcích investora parc.č.3802/2 a 3803/3. Pozemky jsou vyklizené, srovnané a připraveny na novou výstavbu rodinného domu. Pozemek parc.č.2553/1 bude dotčen napojením na komunikaci vjezdem a vedením přípojky SPL kanalizace.

Pozemky navrhované k nové zástavbě rodinného domu, parc.3802/2 a 3803/3 jsou v katastru nemovitostí vedeny jako orná půda. Vynětí ze ZPF na těchto pozemcích bude součástí dokladové části PD.

Součástí PD jsou i zpevněné plochy SO 02 rozdělené na SO.02.a (vjezd), SO 02.b (parkovací stání), SO 02.c (přístupový chodník) a SO 02.d (terasa). Oplocení kolem pozemků (objekt SO 03) je navrženo z drátěného pletiva a poplastovaných sloupků. PD řeší dále i novou vodovodní přípojku (objekt SO 04.a), novou přípojku SPL kanalizace (objekt SO 04.b), novou přípojku podzemního elektrického kabelového vedení NN (objekt SO 05) a novou STL plynovou přípojku (objekt SO 06). Pozemky jsou dopravně dostupné a jsou ve vlastnictví investora. Pozemky pro výstavbu se nenachází v oblasti památkové rezervace ani v záplavovém území.

Napojení na silnici III/41621 bude provedeno nové vjezdem ze zámkové dlažby určené pro pojezd lehkých osobních vozidel. Kolmé parkovací stání bude zajištěno jednak ve dvojgaráži a jednak na zpevněných vydlážděných plochách před RD na pozemcích investora. Plánována jsou 2 venkovní parkovací stání.

Dle platné ÚP dokumentace Obce Vranovice, dotčené pozemky parc.3802/2 a 3803/3 leží v zastavitelném území obce s podrobným funkčním regulativem určeným jako plochy „SO Z37 – Plochy pro bydlení v rodinných domech“ (čisté bydlení).

Navrhovaný záměr se týká hlavního využití : pozemky pro bydlení, pozemky pro občanské vybavení místního významu, domy pro seniory

Přípustné využití: místní a účelové komunikace, veřejná prostranství a plochy okrasné a rekreační zeleně, dětská hřiště, související technická infrastruktura, parkoviště pro osobní automobily o velikosti do 20 parkovacích míst, vinné sklepy.

Nepřípustné využití : pozemky staveb pro rodinnou rekreaci, veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují nad přípustnou mez hygienické limity, veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, zejména stavby pro výrobu, skladování a velkoobchod, dopravní terminály a centra dopravních služeb, malé i velké stavby odpadového hospodářství.

Podmíněně přípustné využití : pozemky pro občanské vybavení vyššího významu a pozemky nerušící výroby – obojí za podmínky, že svým charakterem a kapacitou významně nezvýší dopravní zátěž v území.

Podmínky prostorového uspořádání : připouští se objekty o výšce do 2 nadzemních podlaží, u objektů v souvislé uliční zástavbě musí podlažnost objektů zohlednit výšku okolních staveb, aby nebyla narušena architektonická jednota ulice jako celku. U bytových domů se připouští objekty o výšce do 3 nadzemních podlaží. Koeficient zastavění plochy se nestanovuje.

Všechny tyto atributy navrhovaná stavba splňuje a je v souladu s ÚP Obce Vranovice. Vyjádření obecního úřadu k navrhované stavbě a souhlas odboru územního plánování bude součástí dokladové části projektové dokumentace.

Budou splněny veškeré požadavky dotčených orgánů a správců dopravní a technické infrastruktury.

A.3.b) Dosavadní využití a zastavěnost území

Na stávajících pozemcích není vybudován žádný objekt. Pozemky původně sloužili jako nevyužívaná pole. V současné době je pozemek srovnán a přichystán pro stavební práce.

A.3.c) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.)

Pozemky pro novostavbu se nenachází v památkové rezervaci, ani v památkové zóně respektive ve zvláště chráněném území dle zákona č.20/1987Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Stavební pozemky se nenachází dle ÚP dokumentace v záplavovém území.

Respektovány budou podmínky OP vodního zdroje II.stupně vnější a dále podmínky OP povrchové a podzemní vody.

A.3.d) Údaje o odtokových poměrech

Výstavbou objektu vzniknou nové plochy zachycující dešťové vody – nová střecha a zpevněné plochy. Dešťové vody budou svedeny potrubím PVC KG SN8 DN 150 do nové akumulační jímky pro sběr dešťových vod o objemu 5 m3. Jímka je prefabrikovaná, plastová, samonosná. Umístěna bude v zahradní části pozemku ve vzdálenosti kraje nádoby cca 5,00m od rodinného domu a 2,54m od sousedního pozemku parc.č.3801/6. Dešťové vody budou dále využívány k zavlažování zahrady. Přepad bude sveden do vsaku na pozemku investora. Vrstvy vsakovacího tělesa mají spodní vrstvu z kameniva frakce 63-125mm, tl.100mm, střední vrstvu z kameniva frakce 16/32mm, tl.100mm. Na vrstvách kameniva je položena geotextilie a nasypána zemina.

A.3.e)	Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování

Objekt bude realizován na volných pozemcích investora parc.č.3802/2 a 3803/3. Pozemky jsou vyklizené, srovnané a připraveny na novou výstavbu rodinného domu. Pozemek parc.č.2553/1 bude dotčen napojením na komunikaci vjezdem a vedením přípojky SPL kanalizace.

Dle platné ÚP dokumentace Obce Vranovice, dotčené pozemky parc.3802/2 a 3803/3 leží v zastavitelném území obce s podrobným funkčním regulativem určeným jako plochy „SO Z37 – Plochy pro bydlení v rodinných domech“ (čisté bydlení).

Navrhovaný záměr se týká hlavního využití : pozemky pro bydlení, pozemky pro občanské vybavení místního významu, domy pro seniory

Přípustné využití: místní a účelové komunikace, veřejná prostranství a plochy okrasné a rekreační zeleně, dětská hřiště, související technická infrastruktura, parkoviště pro osobní automobily o velikosti do 20 parkovacích míst, vinné sklepy.

Nepřípustné využití : pozemky staveb pro rodinnou rekreaci, veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují nad přípustnou mez hygienické limity, veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, zejména stavby pro výrobu, skladování a velkoobchod, dopravní terminály a centra dopravních služeb, malé i velké stavby odpadového hospodářství.

Podmíněně přípustné využití : pozemky pro občanské vybavení vyššího významu a pozemky nerušící výroby – obojí za podmínky, že svým charakterem a kapacitou významně nezvýší dopravní zátěž v území.

Podmínky prostorového uspořádání : připouští se objekty o výšce do 2 nadzemních podlaží, u objektů v souvislé uliční zástavbě musí podlažnost objektů zohlednit výšku okolních staveb, aby nebyla narušena architektonická jednota ulice jako celku. U bytových domů se připouští objekty o výšce do 3 nadzemních podlaží. Koeficient zastavění plochy se nestanovuje.

Všechny tyto atributy navrhovaná stavba splňuje a je v souladu s ÚP Obce Vranovice. Vyjádření obecního úřadu k navrhované stavbě a souhlas odboru územního plánování bude součástí dokladové části projektové dokumentace.

A.3.f)	Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Navržená novostavba rodinného domu je v souladu s vyhláškou č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění vyhlášek č.269/2009 Sb., č.22/2010 Sb. a č.431/2012 Sb.

A.3.g)	Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Veškeré požadavky dané vydanými závaznými stanovisky dotčených orgánů, které jsou obsaženy v dokladové části projektové dokumentace, jsou zakomponovány do zpracované projektové dokumentace.

A.3.h)	Seznam výjimek a úlevových řešení

Nejsou. Navržená novostavba rodinného domu je v souladu s vyhláškou č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění vyhlášek č.269/2009 Sb., č.22/2010 Sb., č.20/2011 Sb. a č.431/2012 Sb.

A.3.i)	Seznam souvisejících a podmiňujících investic

Výstavba rodinného domu včetně zpevněných ploch tvořených vjezdem, parkovacím stáním, přístupovým chodníkem a terasou včetně napojení na technickou infrastrukturu bude probíhat v jedné etapě, kdy bude vybudována samotná stavba RD včetně zpevněných ploch a oplocení a dále bude napojen přípojkou vodovodní a kanalizační přípojkou, přípojkou kabelového vedení NN a přípojkou STL plynu. Dešťové vody budou svedeny ze střech a zpevněných ploch do akumulační jímky. Přepad bude sveden do vsaku na pozemku investora. Stavba nemá věcný a časový vliv na související investice.

A.3.j)	Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby (podle katastru nemovitostí)

Stavební pozemek: 	parc.č. 3802/2 – orná půda, 447 m2

parc.č. 3803/3 – orná půda, 456 m2

majitel – VRANOVICKÁ SLUNEČNÍ s.r.o., Městečko 22

691 63, Vranovice

Sousední pozemek dotčený stavbou vjezdu a přípojkou SPL kanalizace : 				parc.č. 2553/1 – ostatní plocha, 9.860 m2

majitel – Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3

Brno, Veveří, 602 00

Hospodaření se svěřeným majetkem kraje :

Správa a údržba silnic JMK, příspěvková organizace

- Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veveří, 602 00

Sousední pozemek :  parc.č. 3802/1 – orná půda, 1.978 m2

parc.č. 3803/1 – orná půda, 1.991 m2

parc.č. 3801/5 – orná půda, 384 m2

majitel – VRANOVICKÁ SLUNEČNÍ s.r.o., Městečko 22

691 63, Vranovice

Sousední pozemek :  parc.č. 3804 – orná půda, 5.327 m2

majitel – Lounek Jaroslav, Dlouhá 65

691 25, Vranovice

majitel – Lounková Ludmila, Dlouhá 65

691 25, Vranovice

Sousední pozemek :  parc.č. 3801/6 – orná půda, 512 m2

majitel – Ing. Lokaj Jakub, Gen. Hrušky 1214/24

Mariánské Hory, 709 00, Ostrava

majitel – Lokajová Nela, Gen. Hrušky 1214/24

Mariánské Hory, 709 00, Ostrava

POZNÁMKA :

Pro pozemky parc.č.3802/2 a 3803/3 bude provedeno částečné odnětí ze ZPF.

A.4. 	ÚDAJE O STAVBĚ

A.4.a)	Nová stavba nebo změna dokončené stavby

Nová stavba rodinného domu SO 01 bude provedena v zastavitelném území obce Vranovice, v okrajové severní části obce nad ulici Přísnotická. Objekt bude realizován na volných pozemcích investora parc.č.3802/2 a 3803/3. Pozemky jsou vyklizené, srovnané a připraveny na novou výstavbu rodinného domu. Pozemek parc.č.2553/1 bude dotčen napojením na komunikaci vjezdem a vedením přípojky SPL kanalizace.

Objekt bude využíván jako přízemní rodinný dům se sedlovou střechou. Účelem užívání je trvalé bydlení 4-členné rodiny. Nachází se zde místnosti obytné tvořené dvěma dětskými pokoji, pracovnou a obývacím pokojem s kuchyní i místnosti užitné tvořené technickou místností, hygienickými místnostmi tvořené samostatnou koupelnou a samostatným WC a druhou koupelnou s WC, zádveřím, chodbou a dvojgaráží.

Odstupové vzdálenosti od sousedních objektů jsou dodrženy. Z jižní strany bude stavba umístěna ve vzdálenosti 2,00m od hranice s pozemkem parc.č.3801/6 a ze severní strany ve vzdálenosti 3,70m od hranice s pozemkem parc.č.3804. Stavba RD bude umístěna dále v odstupové vzdálenosti 10,00 – 11,29m od západní hranice pozemku.

V současné době je pozemek vyklizený, připraven na stavební práce. Pozemek, na němž se má výstavba realizovat se nachází v rovinatém terénu.

Stavba je trvalá. Součástí PD jsou i zpevněné plochy SO 02 rozdělené na SO.02.a (vjezd), SO 02.b (parkovací stání), SO 02.c (přístupový chodník) a SO 02.d (terasa). Oplocení kolem pozemků (objekt SO 03) je navrženo z drátěného pletiva a poplastovaných sloupků. PD řeší dále i novou vodovodní přípojku (objekt SO 04.a), novou přípojku SPL kanalizace (objekt SO 04.b), novou přípojku podzemního elektrického kabelového vedení NN (objekt SO 05) a novou STL plynovou přípojku (objekt SO 06).

Napojení na silnici III/41621 bude provedeno nové vjezdem ze zámkové dlažby určené pro pojezd lehkých osobních vozidel. Kolmé parkovací stání bude zajištěno jednak ve dvojgaráži a jednak na zpevněných vydlážděných plochách před RD na pozemku investora. Plánována jsou 2 venkovní parkovací stání.

SO 01 – NOVOSTAVBA RD PŘÍSNOTICKÁ

Stavba je tvořena pouze přízemní částí se zastřešením valbovou střechou. Navržena je pravidelného obdélníkového tvaru o půdorysných rozměrech 25,20 x 7,90m. Zastavěná plocha RD je 199 m2.

Z jižní strany bude stavba umístěna ve vzdálenosti 2,00m od hranice s pozemkem parc.č.3801/6 a ze severní strany ve vzdálenosti 3,70m od hranice s pozemkem parc.č.3804. Stavba RD bude umístěna dále v odstupové vzdálenosti 10,00 – 11,29m od západní hranice pozemku.

Střecha je navržena valbová s plechovou krytinou v červenohnědém odstínu, imitace střešních tašek. Výška v nejvyšším místě sedlové střechy je +5,03m od podlahy přízemí ±0,000. Výška po okap střechy je +2,80m.

Podlaha vstupu 0,00m je +0,03m nad upraveným venkovním terénem tvořící zpevněnou plochu pro parkovací stání, přístupové chodníky a terasu. Stavba bude usazena +0,30m nad místní přilehlou obslužnou komunikací. Výškový rozdíl bude srovnán vyspádováním vjezdové plochy.

Svislou nosnou konstrukci obvodových stěn tvoří soustava tvarových prvků z EPS polystyrenu THERMOMUR, tl.350mm. Součinitel prostupu tepla stěn je U = 0,178 W/m2K. Bloky jsou vyplněné betonem třídy C20/25 a vyztužené betonářskou výztuží svislou 2x R14 a vodorovnou 2x R12, po 500mm. Vnitřní nosné stěny jsou rovněž z bloků THERMOMUR, tl.250mm. Součinitel prostupu tepla stěn je U = 0,369 W/m2K. Vnitřní nenosné příčkové jsou ze systému THERMMOMUR, tl.150mm a pórobetonových příčkovek YTONG Klasik, tl.100mm. Obezdívky u geberitů budou provedeny do výšky 1,25m z pórobetonových tvárnic Ytong.

Vodorovná konstrukce stropu je zároveň konstrukcí valbové střechy a je tvořena dřevěnými krokvemi průřezu 100/180mm. Snížený strop bude opatřen sádrokartonovým podhledem. Dále vodorovnou konstrukci tvoří systémové překladové bloky Themomur a železobetonové věnce.

Okna na dveře jsou navržena plastová v hnědém odstínu, dekor dřeva s izolačním trojsklem. Venkovní fasádu bude tvořit silikonová drásaná omítka se zrnem 2mm v bílém odstínu. Přesahy střech budou podbity dřevěným palubkovým obkladem ve světle hnědém odstínu.

-

SO 02 – ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Zpevněné plochy k novostavbě RD jsou navrženy ve 4 částech :

- Vjezd (objekt SO 02.a)

- Parkovací stání (objekt SO 02.b)

- Přístupový chodník (objekt SO 02.c)

- Terasa (objekt SO 02.d)

V přední části pozemku bude před objektem zajištěna nová zpevněná vjezdová plocha včetně jejího napojení na pozemní komunikaci (silnice III/41621), ze zámkové dlažby, určené pro přístup k pozemku investora. Vjezd je určen pro pojezd lehkých osobních vozidel. Část vjezdu, o ploše 7 m2 bude vybudována na sousedním pozemku investora parc.č.2553/1. Nově navrhovaný vjezd (SO 02.a) bude o rozměrech 4,00 x 6,67 (7,05) m. Zastavěná ploch vjezdu je 27 m2. Vjezd bude lemován po obou stranách obrubníky, uloženými do betonového lože. Vjezd bude zpevněn betonovou zámkovou dlažbou, uloženou do hutněných vrstev kameniva. Zajištěn tak je rozebíratelný povrch.

Před objektem na pozemku investora bude vybudováno venkovní parkovací stání (SO 02.b) pro 2 osobní automobily. Rozměr plochy pro parkovacího stání je 10,30 x 5,50m. Zastavěná plocha SO 02.b je 57 m2. Povrch bude tvořen rovněž zámkovou dlažbou uloženou do hutněných vrstev kameniva.

Podél severní a jižní hranice s pozemky parc.č.3804 a 3801/6 je navržen přístupový chodník (objekt SO 02.c) na šířku 1,00m z jižní strany a 0,80m ze severní strany. Zastavěná plocha přístupového chodníku je 45 m2.

V zahradní části pozemku za stavbou rodinného domu bude vybudována terasa (SO 02.d) šířky 9,70m a délky 4,00m. Zastavěná plocha terasy je 39 m2. Povrch terasy bude tvořit zámková dlažba.

SO 03 – OPLOCENÍ

Kolem pozemku je navrženo oplocení o celkové délce 143m. Lemovat bude severní, jižní a západní hranici s okolními pozemky. Z východní strany bude oplocení začínat u rodinného domu. Oplocení je navrženo z poplastovaných sloupků a výplně z čtyřhranného pletiva s dvojí povrchovou úpravou, poplastovaným drátem s pozinkovaným vnitřním jádrem. Výška pletiva je 1,80m. Pletivo bude nataženo mezi klasické sloupky kruhového průřezu ᴓ48mm. Povrchová úprava sloupků je pozink + komaxit. Ukončení sloupků bude plastovými klouboučky se zatloukacími příchytky. Sloupky a pomocné vzpěry budou zabetonovány do ztraceného bednění vyplněné betonem třídy C16/20. Hloubka založení základové pasů pod sloupek je do nezámrzné hloubky min. 800mm pod upravený terén. V oplocení je z uliční strany navržena vstupní branka rozměru 0,90 x 1,80m.

Dispoziční řešení je navrženou v souladu s příslušnými hygienickými a požárními předpisy pro tento druh stavby. Budou splněny veškeré požadavky dotčených orgánů.

V rámci preventivního opatření byly navrženy jednoduchá opatření proti škodlivým vlivům působení radonu dle ČSN 730601. Radonový index pozemku byl zjištěn nízký RP = 8,2. Opatření proti vlhkosti spočívá v navržení izolace proti vlhkosti a tlakové vodě z dvojice modifikovaných asfaltových pásů, v místech navržené základové desky. Tímto opatřením bude zhotovena kontaktní konstrukce první kategorii těsnosti. Seismicita, poddolování, ochranná a bezpečnostní pásma apod. se v dané lokalitě nevyskytují. Není nutné provádět přeložky dopravních tras ani toků.

Veškeré práce budou prováděny v souladu s platnými předpisy a ČSN. Před zahájením výkopových prací je investor povinen nechat vytýčit veškeré stávající inženýrské sítě, aby nedošlo k jejich poškození !!!

A.4.b)	Účel užívání stavby

Objekt bude využíván jako přízemní rodinný dům se sedlovou střechou. Účelem užívání je trvalé bydlení 4-členné rodiny. Nachází se zde místnosti obytné tvořené dvěma dětskými pokoji, pracovnou a obývacím pokojem s kuchyní i místnosti užitné tvořené technickou místností, hygienickými místnostmi tvořené samostatnou koupelnou a samostatným WC a druhou koupelnou s WC, zádveřím, chodbou a dvojgaráží.

A.4.c)	Trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o stavbu trvalou.

A.4.d)	Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.)

Nevyskytují se. Novostavbou rodinného domu včetně zpevněných ploch a vybudování technické infrastruktury nebudou zasaženy stavby, které jsou vedeny jako kulturní památky apod. podle zákona č.20/1987 SB., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Respektovány budou podmínky OP vodního zdroje II.stupně vnější a dále podmínky OP povrchové a podzemní vody.

A.4.e)	Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Při zpracování projektové dokumentace i realizaci stavby budou splněny veškeré požadavky, které vyplývají z níže uvedených dokumentů :

- Zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

- Vyhláška č.499/2006 Sb., o dok. staveb, ve znění vyhl. č.62/2013 Sb.

- Vyhláška č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č.458/2012 Sb.

- Vyhláška č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění vyhlášek č.269/2009.Sb., č.22/2010.Sb. a č.431/2012.Sb.

- Zákon č.268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č.20/2012 Sb.

A.4.f)	Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů.

Veškeré požadavky dané vydanými závaznými stanovisky dotčených orgánů, které jsou obsaženy v dokladové části projektové dokumentace, jsou zakomponovány do zpracované projektové dokumentace.

A.4.g)	Seznam výjimek a úlevových řešení

Nejsou. Navržená novostavba rodinného domu je v souladu s vyhláškou č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění vyhlášek č.269/2009 Sb., č.22/2010 Sb., č.20/2011 Sb. a č.431/2012 Sb.

A.4.h)	Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů/pracovníků apod.)

KAPACITY STAVBY

Přízemí 1.NP :

Obytná plocha : 		 	  	  84,19 m2

Užitková plocha : 		 	          	  82,43 m2

Plocha soc.zařízení : 		 	   	  13,99 m2

Plocha dvojgaráže : 		 	          	  40,84 m2

Zastavěná plocha RD SO 01 : 	           199,00 m2

Zpevněné plochy SO 02 : 	           	           168,00 m2

Obestavěný prostor :	         	           756,20 m3

A.4.i)	Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budovy apod.)

Objekt bude napojen na inženýrské sítě :

Přípojka vody (objekt SO 04.a) - Přes pozemek investora, v zelené ploše, ve vzdálenosti cca 2,00m od hranice pozemku, je plánováno a v současné době povolováno, prodloužení vodovodního řadu z potrubí HDPE 110x10 RC, SDR11, PN16. Na tento řad bude zhotovena nová vodovodní přípojka HDPE DN 25 (32x3,0) o délce 2,00m. Vodovodní přípojka (objekt SO 04.a) bude napojena na vodovodní řad HDPE 110x10 pomocí navrtáváky HAWLE se zemním uzávěrem. Navrtávací pas bude použit typ HAWEX č. 5270 + kombinované navrtávací ISO šoupátko č. 2681 + napojovací tvarovka ISO č.6221. Šoupátko bude osazeno teleskopickou zemní soupravou HAWLE č.9612 (0,8–1,2m) s litinovým poklopem č.1550 + podkladní deskou č.3481. Od zemního uzávěru bude potrubí vodovodní přípojky vedeno do vodoměrné šachty (VŠ) o Ø1200mm, která bude umístěna před novostavbou RD, na pozemku investora parc.č.3803/3, ve vzdálenosti 1,00m hrany šachty od hranice s pozemkem parc.č.3801/6. Vodoměrná šachta bude plastová, samonosná, osazena litinovým poklopem (600 x 600 mm) a oplastovanými ocelovými stupni. Pro průchod potrubí stěnou budou zhotoveny průchodky. Pro měření spotřeby vody bude VŠ osazena vodoměrnou sestavou s vodoměrem DN15 – Qnom= 1,5 m3/hod (Qmax= 3,0 m3/hod). Z vodoměrné šachty bude domovní rozvod vody přiveden do prostor RD. Pro vodovodní přípojku bude proveden výkop, potrubí bude uloženo na pískovém podsypu 0,1m s obsypem 0,3m nad potrubí. Na potrubí se umístí varovná páska HW č.0830 s kovovou vložkou s nápisem „vodovod“. Páska bude sloužit k vyhledávání potrubí. Případně na potrubí bude umístěn vodič AY 10 vodivě připojený na armatury. Zásyp rýhy lze provést výkopem s vyloučením velkých kamenů nad 5 cm se zhutněním po max. 30 cm.

Připojení NN (objekt SO 05) – Nově bude provedena přípojka podzemního kabelového vedení NN o délce 6,00m s ukončením v rozvaděči na hranici pozemku investora před RD, umístěné na východní straně pozemku. Odtud bude pokračovat domovní rozvod do domovního rozvaděče, který bude umístěn v technické místnosti (M.č.1.07). Tato rozvodnice bude dle ČSN 33 2130 ed.3 čl.7.6.2 v požárně odolném provedení – uzávěr EI 30 S. Napěťová soustava je 3 NPE, AC 400V/TN-C-S.

Přípojka plynu (objekt SO 06) – Přes pozemek investora, ve vzdálenosti cca 2,70m od hranice pozemku, v pásu zeleně a předzahrádek, je plánována a v současné době povolována prodloužená trasa vedení STL plynovodního řadu z potrubí PE DN 63. Bude zřízena nová STL plynová přípojka. Nová STL plynová přípojka bude z potrubí PE 32 o celkové délce 8,46m s ukončením v H.U.P., který bude umístěn na fasádě rodinného domu. Hlavní uzávěr plynu sestává z kulového uzávěru, plynoměru G4 a kulového kohoutu. Od skříně H.U.P bude pokračovat domovní plynovod vnitřním rozvodem v objektu z ocelového potrubí (alternativně měděné potrubí). Ve stavebním objektu povede rozvod plynu v drážce ve stěně a dále pak volně pod stropem až k plynovému kondenzačnímu kotli. Plynový kotel bude napojen pružnou pancéřovou hadicí. Před kotlem bude osazen kulový kohout DN32. Dopojení kotle bude nerezovým vlnovcem Flexira

Připojení dešťových a splaškových vod :

Přípojka SPL kanalizace (objekt SO 04.b) – Splaškové odpadní vody budou odvedeny do veřejného jednotného kanalizačního řadu z potrubí PVC DN 300. Kanalizační řad je veden v pozemní komunikaci, ve vzdálenosti cca 6,35m od hranice pozemku investora. Splaškové odpadní vody budou odváděny ze stavebního objektu gravitačně do navržené plastové revizní šachty RŠ (WAVIN REHAU 400) umístěné na pozemku investora. Šachta bude umístěna ve vzdálenosti 1m od hranice pozemku. Ze šachty budou odpadní vody odvedeny gravitačně novou přípojkou splaškové kanalizace PVC KG SN8 DN 150. Celková délka přípojky (SO 04.b) od revizní šachty po kanalizační řad je 7,35m.

Od revizní šachty po samotnou stavbu bude navazovat domovní rozvod splaškové kanalizace z potrubí PVC KG SN8 150.

Napojení na kanalizační řad i vedení připojovacího potrubí bude z pozemku parc.č.2553/1, který je v majetku SÚS JMK. Pro uložení potrubí včetně napojení na řad bude mezi investorem a majitelem pozemku sepsána „Smlouva o provedení přípojky k inženýrské síti na cizím pozemku“, případně bude dán souhlas podpisem na situačním výkrese.

Kanalizace dešťová - Dešťové vody budou svedeny potrubím PVC KG SN8 DN 150 do nové akumulační jímky pro sběr dešťových vod o objemu 5 m3. Jímka je prefabrikovaná, plastová, samonosná. Umístěna bude v zahradní části pozemku ve vzdálenosti kraje nádoby cca 5,00m od rodinného domu a 2,54m od sousedního pozemku parc.č.3801/6. Dešťové vody budou dále využívány k zavlažování zahrady. Přepad bude sveden do vsaku na pozemku investora. Vrstvy vsakovacího tělesa mají spodní vrstvu z kameniva frakce 63-125mm, tl.100mm, střední vrstvu z kameniva frakce 16/32mm, tl.100mm. Na vrstvách kameniva je položena geotextilie a nasypána zemina.

Napojení na dopravní infrastrukturu

Objekt bude přístupný při výstavbě přes stávající příjezdovou asfaltobetonovou komunikaci (silnice III/41621). Šířka komunikace je 6,25m. Ke vstupu do objektu bude zřízen nově navrhovaný vjezd. Vjezd je navržen na šířku 4,00m. Celková délka vjezdu je 6,67 - 7,05m. Na vjezd navazuje zpevněná plocha ze zámkové dlažby tvořící parkovací stání pro 2 osobní automobily.

Zastavěná plocha vjezdu je 27 m2. Povrch vjezdu bude tvořit zámková dlažba uložena do hutněných vrstev kameniva. Zajištěn tak je rozebíratelný povrch. Vjezd je navržen pro zatížení lehkých užitkových osobních vozidel do 3,5t. Lemován je po bocích obrubníky uloženými do betonového lože. U přechodu u komunikace je navržen nájezdový obrubník.

A.4.j)	Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)

Termín zahájení a dokončení stavby všech objektů

Zahájení stavby :		předpoklad		Duben 2021

Dokončení stavby :		předpoklad		Duben 2022

Celkem 13 měsíců

A.4.k)	Orientační náklady stavby

Orientační náklady stavby

Přesné náklady budou stanoveny na základě zpracovaného výkazu výměr.

Předběžný odhad na vybudování objektu :

199 m3 x 3,80m = 756,2 m3 x 4.500 Kč/ m3  =   3.402.900 Kč

A.5. 	ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

SO 01 – NOVOSTAVBA RD PŘÍSNOTICKÁ

SO 02 – ZPEVNĚNÉ PLOCHY

- SO 02.a – Vjezd

- SO 02.b – Parkovací stání

- SO 02.c – Přístupový chodník

- SO 02.d - Terasa

SO 03 – OPLOCENÍ

SO 04 – VODOVODNÍ a KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA

- SO 04.a – Vodovodní přípojka

- SO 04.b – Přípojka SPL kanalizace

SO 05 – PŘÍPOJKA PODZEMNÍHO KABELOVÉHO VEDENÍ NN

SO 06 – STL PLYNOVÁ PŘÍPOJKA

Velké Pavlovice                                                    		Ing. Pavel Procházka

Leden 2021