OBSAH

- VŠEOBECNÁ ČÁST

  - Identifikační údaje stavby

- POPIS SOUČASNÉHO STAVU

2.1	   Urbanistické řešení stavby

  - Zhodnocení umístění stavby

- VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU A PODKLADŮ, VČETNĚ JEJICH UŽITÍ DOKUMENTACÍ

3.1	   Přehled výchozích podkladů

- GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM

- VZTAH PK K OSTATNÍM OBJTKŮM STAVBY

- NÁVRH ZPEVNĚNÝCH PLOCH

6.1	   Konstrukce komunikace, vjezdů a odstavného stání

- REŽIM POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD, ZÁSADY ODVODNĚNÍ, OCHRANA PK

- VŠEOBECNÁ ČÁST

1.1	 Identifikační údaje stavby

Název stavby :	NOVOSTAVBA RD PŘÍSNOTICKÁ

Místo stavby:	parc.č.3802/2 a 3803/3

v katastrálním území Vranovice nad Svratkou

Okres:			Brno-venkov

Region:		Jihomoravský

Předmět PD :	SO 02 – Zpevněné plochy

Investor :             	 VRANOVICKÁ SLUNEČNÍ s.r.o. (IČ : 28328752),

Městečko 22, Velké Němčice, 691 63

Projektant :		ing. Pavel Procházka, Kopečky 1056/13,

Velké Pavlovice, 691 06

Zodp.projektant :	ing. Pavel Procházka, Kopečky 1056/13,

Velké Pavlovice, 691 06

ČKAIT : 1006014 – Pozemní stavby

Datum :	Leden 2021

2. POPIS SOUČASNÉHO STAVU

2.1	 Urbanistické řešení stavby

Projektová dokumentace řeší zpevněné plochy ze všech stran rodinného domu na pozemcích investora parc.č.3802/2 a 3803/3. Zpevněné plochy budou sloužit jako vjezd, parkovací stání, přístupový chodník a terasa u rodinného domu. Okolí staveniště bude zajištěno tak, aby negativně neovlivňovalo dopravu na hlavní pozemní komunikaci ulice Přísnotická.

Objekt bude přístupný při výstavbě přes stávající příjezdovou hlavní asfaltobetonovou komunikaci ulice Přísnotická. Šířka stávající komunikace je cca 6,25m. Nově navrhovaný vjezd (SO 02.a) bude rozměrech 4,00 x 6,67 (7,05) m. Zastavěná ploch vjezdu je 27 m2. Vjezd bude lemován po obou stranách obrubníky, uloženými do betonového lože. Vjezd bude zpevněn betonovou zámkovou dlažbou, uloženou do hutněných vrstev kameniva. Zajištěn tak je rozebíratelný povrch.

Na vjezd navazuje zpevněná plocha ze zámkové dlažby, na které bude zajištěno parkovací stání pro 2 osobní automobily. Rozměr plochy pro parkovacího stání je 10,30 x 5,50m. Zastavěná plocha SO 02.b je 57 m2. Povrch bude tvořen rovněž zámkovou dlažbou uloženou do hutněných vrstev kameniva.

Vjezd i parkovací stání jsou navrženy pro zatížení lehkých užitkových osobních vozidel do 3,5t. Lemovány budou po bocích obrubníky uloženými do betonového lože. U přechodu u komunikace je navržen nájezdový obrubník.

2.2	 Zhodnocení umístění stavby

Objekt bude realizován na volných pozemcích investora parc.č.3802/2 a 3803/3 v zastavitelném území obce Vranovice. Pozemky jsou vyklizené, srovnané a připraveny na novou výstavbu rodinného domu včetně zpevněných ploch. Pozemek parc.č.2553/1 bude dotčen napojením na komunikaci vjezdem a vedením přípojky SPL kanalizace.

Dotčený pozemek parc.č.2553/1 je v majetku SÚS JMK. Mezi investorem a majitelem tohoto pozemku bude sepsána „Smlouva o provedení vjezd na cizím pozemku“, případně bude dán souhlas podpisem na situačním výkrese.

Rozdělení na stavební objekty zpevněných ploch

- SO 02.a – Vjezd (zastavěná plocha 27 m2)

- SO 02.b – Parkovací stání (zastavěná plocha 57 m2)

- SO 02.c – Přístupový chodník (zastavěná plocha 45 m2)

- SO 02.d – Terasa (zastavěná plocha 39 m2)

STÁVAJÍCÍ NAVAZUJÍCÍ OBJEKTY

Místní účelová asfaltobetonová komunikace – stávající stav

Stávající pozemní komunikace má šířku cca 6,25m. Lemována je po obou stranách betonovými obrubníky uloženými do betonového lože. Vedle komunikace se nachází pásy zeleně a chodník pro pěší. Sklon komunikace je 1,5% směrem od osy komunikace. Během výstavby rodinného domu bude stávající příjezdová cesta zpřístupňovat staveniště.

SO 02 – ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Zpevněné plochy k novostavbě RD jsou navrženy ve 4 částech :

- Vjezd (objekt SO 02.a), Parkovací stání (objekt SO 02.b),

Přístupový chodník (objekt SO 02.c), Terasa (objekt SO 02.d)

V přední části pozemku bude před objektem zajištěna nová zpevněná vjezdová plocha včetně jejího napojení na pozemní komunikaci (silnice III/41621), ze zámkové dlažby, určené pro přístup k pozemku investora. Vjezd je určen pro pojezd lehkých osobních vozidel. Část vjezdu, o ploše 7 m2 bude vybudována na sousedním pozemku investora parc.č.2553/1. Nově navrhovaný vjezd (SO 02.a) bude o rozměrech 4,00 x 6,67 (7,05) m. Zastavěná ploch vjezdu je 27 m2. Vjezd bude lemován po obou stranách obrubníky, uloženými do betonového lože. Vjezd bude zpevněn betonovou zámkovou dlažbou, uloženou do hutněných vrstev kameniva. Zajištěn tak je rozebíratelný povrch.

Před objektem na pozemku investora bude vybudováno venkovní parkovací stání (SO 02.b) pro 2 osobní automobily. Rozměr plochy pro parkovacího stání je 10,30 x 5,50m. Zastavěná plocha SO 02.b je 57 m2. Povrch bude tvořen rovněž zámkovou dlažbou uloženou do hutněných vrstev kameniva.

Podél severní a jižní hranice s pozemky parc.č.3804 a 3801/6 je navržen přístupový chodník (objekt SO 02.c) na šířku 1,00m z jižní strany a 0,80m ze severní strany. Zastavěná plocha přístupového chodníku je 45 m2.

V zahradní části pozemku za stavbou rodinného domu bude vybudována terasa (SO 02.d) šířky 9,70m a délky 4,00m. Zastavěná plocha terasy je 39 m2. Povrch terasy bude tvořit zámková dlažba.

Inženýrské sítě

V místě jsou dostupné inženýrské sítě. Jedná se o veřejnou kanalizaci, elektrické kabelové vedení, v současné budované prodloužení vodovodního a plynovodního řadu. K objektu bude přivedena vodovodní a kanalizační přípojka, přípojka podzemního kabelového vedení NN a STL plynová přípojka. Pro odvod splaškových vod bude vybudována domovní ČOV. Dešťové vody budou svedeny potrubím PVC KG SN8 DN 150 do nové akumulační jímky pro sběr dešťových vod o objemu 5 m3. Jímka je prefabrikovaná, plastová, samonosná. Umístěna bude v zahradní části pozemku ve vzdálenosti kraje nádoby cca 5,00m od rodinného domu a 2,54m od sousedního pozemku parc.č.3801/6. Dešťové vody budou dále využívány k zavlažování zahrady. Přepad bude sveden do vsaku na pozemku investora. Vrstvy vsakovacího tělesa mají spodní vrstvu z kameniva frakce 63-125mm, tl.100mm, střední vrstvu z kameniva frakce 16/32mm, tl.100mm. Na vrstvách kameniva je položena geotextilie a nasypána zemina.

Je proto třeba dbát zvýšené opatrnosti při provádění jednotlivých prací, dodržovat platné normy a předpisy při provádění jednotlivých úkonů.

Před zahájením prací je třeba vyzvat veškeré správce inženýrských sítí o vytyčení jejich vedení.

3. 	VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU A PODKLADŮ, VČETNĚ

JEJICH UŽITÍ DOKUMENTACÍ

Na podkladku výškopisného zaměření byl proveden podrobný průzkum stávajících ploch.

3.1	 Přehled výchozích podkladů

- Prohlídka na místě samém

- Fotodokumentace

- Podklady inženýrských sítí

- Katastrální mapa

4. 	GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM

Nebyl proveden geotechnický průzkum.

5. 	VZTAHY PK K OSTATNÍM OBJEKTŮM STAVBY

Výstavba nenaruší žádným způsobem okolní objekty. Výstavba bude prováděna převážně na stávajících plochách.

6. 	NÁVRH ZPEVNĚNÝCH PLOCH

6.1 	Konstrukce komunikace, vjezdu, přístup. chodníku

Stávající konstrukce místní komunikace :

Místní účelová afaltobetonová komunikace - stávající

- Asfaltobeton ACO 8, ACO 11, ACO 16, šířky 7,85 m, tl.50mm

- Asfaltobeton ACO 16 S, modifikovaný ložný, šířky do 7,85 m, tl.70mm

- Podklad z kameniva hrubého drceného, frakce 32-63, tl.150mm se zhutněním

- Podklad z kameniva hrubého drceného, frakce 63-125, tl.250mm se zhutněním

- Podsyp ze štěrkopísku, tl.100mm

Celkem : 			620 mm

Nové konstrukce zpevněných ploch :

SO 02.a – VJEZD a SO 02.b – PARKOVACÍ STÁNÍ – nový stav

Určeno pro provoz lehkých vozidel do 3,5t

- Betonová zámková dlažba, tl.80mm

- Kladecí vrstva z kamenné drti frakce 4-8mm, tl.40mm

- Vrstva drceného kameniva frakce 0-32mm, tl.200mm

- Podkladní nosná vrstva z kamenné drti frakce 0-63mm, tl.200mm

- Zhutněná zemní pláň (modul přetvárnosti podloží 45 MPa)

Celkem : 			520 mm

SO 02.c – PŘÍSTUPVÝ CHODNÍK a SO 02.d – TERASA – nový stav

Určeno pro pochozí povrch

- Betonová zámková dlažba, tl.60mm

- Stěrkopísková drť, frakce 8-16, tl.60mm

- Cihelná drť (popř. kamenivo), frakce 16/32, tl.100mm

Celkem : 			220 mm

7. 	REŽIM POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD,

ZÁSADY ODVODNĚNÍ, OCHRANA PK

Odpadní dešťové vody ze střech odtékající z objektu mají charakter běžných komunálních odpadních vod. Dešťové vody budou svedeny potrubím PVC KG SN8 DN 150 do nové akumulační jímky pro sběr dešťových vod o objemu 5 m3. Jímka je prefabrikovaná, plastová, samonosná. Umístěna bude v zahradní části pozemku ve vzdálenosti kraje nádoby cca 5,00m od rodinného domu a 2,54m od sousedního pozemku parc.č.3801/6. Dešťové vody budou dále využívány k zavlažování zahrady. Přepad bude sveden do vsaku na pozemku investora. Vrstvy vsakovacího tělesa mají spodní vrstvu z kameniva frakce 63-125mm, tl.100mm, střední vrstvu z kameniva frakce 16/32mm, tl.100mm. Na vrstvách kameniva je položena geotextilie a nasypána zemina.

Velké Pavlovice                                         		      	ing. Pavel Procházka

Leden 2021