D.1.3 – SO 03 – OPLOCENÍ

D.1.3.01 – Technická zpráva SO 03

1) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název stavby :	NOVOSTAVBA RD PŘÍSNOTICKÁ

Místo stavby:	parc.č.3802/2 a 3803/3

v katastrálním území Vranovice nad Svratkou

Okres:			Brno-venkov

Region:		Jihomoravský

Předmět PD :	SO 03 - Oplocení

Investor :             	 VRANOVICKÁ SLUNEČNÍ s.r.o. (IČ : 28328752),

Městečko 22, Velké Němčice, 691 63

Projektant :		ing. Pavel Procházka, Kopečky 1056/13,

Velké Pavlovice, 691 06

Zodp.projektant :	ing. Pavel Procházka, Kopečky 1056/13,

Velké Pavlovice, 691 06

ČKAIT : 1006014 – Pozemní stavby

Datum :	Leden 2021

2) PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Projektová dokumentace řeší oplocení pozemku ze všech 4 stran. Pozemek na němž bude stavba provedena se nachází v zastavitelném území obce Vranovice, v okrajové severní části obce při výjezdu na Přísnotice. Objekt bude realizován na volných pozemcích investora parc.č.3802/2 a 3803/3.

Kolem celého pozemku je navrženo oplocení o celkové délce 143m. Lemovat bude hranice s okolními pozemky. Podél severní hranice se sousedním pozemkem parc.č.3804 je délka oplocení 62m. Podél západní hranice se sousedními pozemkem parc.č.3802/1 a 3803/1 je délka oplocení 14m. Podél východní (uliční) hranice se sousedním pozemkem parc.č.2553/1 je délka oplocení 5m a navazuje z jižní a severní strany od rodinného domu. Podél jižní hranice se sousedním pozemkem parc.č.3801/6 je délka oplocení 62m.

3) TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Oplocení je navrženo z poplastovaných sloupků a výplně z čtyřhranného pletiva s dvojí povrchovou úpravou, poplastovaným drátem s pozinkovaným vnitřním jádrem. Výška pletiva je 1,80m. Pletivo bude nataženo mezi klasické sloupky kruhového průřezu ᴓ48mm. Povrchová úprava sloupků je pozink + komaxit. Ukončení sloupků bude plastovými klouboučky se zatloukacími příchytky. Sloupky a pomocné vzpěry budou zabetonovány do ztraceného bednění vyplněné betonem třídy C16/20. Hloubka založení základové pasů pod sloupek je do nezámrzné hloubky min. 800mm pod upravený terén. V oplocení je z uliční strany navržena vjezdová brána rozměru 3,50 x 1,80m.

4) MAJETKOPRÁVNÍ POMĚRY

Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby oplocení :

Stavební pozemek: 	parc.č. 3802/2 – orná půda, 447 m2

parc.č. 3803/3 – orná půda, 456 m2

majitel – VRANOVICKÁ SLUNEČNÍ s.r.o., Městečko 22

691 63, Vranovice

Sousední pozemek dotčený stavbou vjezdu a přípojkou SPL kanalizace : 				parc.č. 2553/1 – ostatní plocha, 9.860 m2

majitel – Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3

Brno, Veveří, 602 00

Hospodaření se svěřeným majetkem kraje :

Správa a údržba silnic JMK, příspěvková organizace

- Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veveří, 602 00

Sousední pozemek :  parc.č. 3802/1 – orná půda, 1.978 m2

parc.č. 3803/1 – orná půda, 1.991 m2

parc.č. 3801/5 – orná půda, 384 m2

majitel – VRANOVICKÁ SLUNEČNÍ s.r.o., Městečko 22

691 63, Vranovice

Sousední pozemek :  parc.č. 3804 – orná půda, 5.327 m2

majitel – Lounek Jaroslav, Dlouhá 65

691 25, Vranovice

majitel – Lounková Ludmila, Dlouhá 65

691 25, Vranovice

Sousední pozemek :  parc.č. 3801/6 – orná půda, 512 m2

majitel – Ing. Lokaj Jakub, Gen. Hrušky 1214/24

Mariánské Hory, 709 00, Ostrava

majitel – Lokajová Nela, Gen. Hrušky 1214/24

Mariánské Hory, 709 00, Ostrava

POZNÁMKA :

Pro pozemky parc.č.3802/2 a 3803/3 bude provedeno částečné odnětí ze ZPF.

5) ZÁVĚR

PD je vypracována dle všech platných ČSN. Při stavbě musí být dodržovány veškeré bezpečnostní předpisy a ČSN pro provádění staveb.

Ve Velkých Pavlovicích                                          	    	Ing. Pavel Procházka

Leden 2021