Název	:	NOVOSTAVBA RD PŘÍSNOTICKÁ

parc.č.3802/2, 3803/3 a 2553/1 v katastrálním území Vranovice

Investor :     VRANOVICKÁ SLUNEČNÍ s.r.o. (IČ : 28328752),

Městečko 22, Velké Němčice, 691 63

Stupeň	:	Dokumentace pro společné oznámení záměru

Část :		D.1.5 – TECHNIKA PROSTŘEDÍ

D.1.5.2 - VYTÁPĚNÍ

D.1.5.2

1

TECHNICKÁ  ZPRÁVA

Projektant :		ing. Pavel Procházka, Kopečky 1056/13,

Velké Pavlovice, 691 06

Zodp.projektant :	ing. Pavel Procházka, Kopečky 1056/13,

Velké Pavlovice, 691 06

ČKAIT : 1006014 – Pozemní stavby

Datum :	Leden 2021

Úvod :

PD řeší vytápění v novostavbě rodinného domu, který bude využíván pro trvalé bydlení 4-členné rodiny. Objekt stojí na pozemcích parc.č.3802/2 a 3803/3 v katastrálním území Vranovice nad Svratkou.

Objekt bude využíván jako přízemní rodinný dům s pultovou střechou. Účelem užívání je trvalé bydlení 4-členné rodiny. Nachází se zde místnosti obytné tvořené dvěma dětskými pokoji, pracovnou a obývacím pokojem s kuchyní i místnosti užitné tvořené technickou místností, hygienickými místnostmi tvořené samostatnou koupelnou a samostatným WC a druhou koupelnou s WC, zádveřím, chodbou a dvojgaráží.

Stavba je tvořena pouze přízemní částí se zastřešením valbovou střechou. Navržena je pravidelného obdélníkového tvaru o půdorysných rozměrech 25,20 x 7,90m. Zastavěná plocha RD je 199 m2.

Stavba je tvořena pouze přízemní částí se zastřešením valbovou střechou. Navržena je pravidelného obdélníkového tvaru o půdorysných rozměrech 25,20 x 7,90m. Zastavěná plocha RD je 199 m2. Z jižní strany bude stavba umístěna ve vzdálenosti 2,00m od hranice s pozemkem parc.č.3801/6 a ze severní strany ve vzdálenosti 3,70m od hranice s pozemkem parc.č.3804. Stavba RD bude umístěna dále v odstupové vzdálenosti 10,00 – 11,29m od západní hranice pozemku.

Střecha je navržena valbová s plechovou krytinou v červenohnědém odstínu, imitace střešních tašek. Výška v nejvyšším místě sedlové střechy je +5,03m od podlahy přízemí ±0,000. Výška po okap střechy je +2,80m.

Podlaha vstupu 0,00m je +0,03m nad upraveným venkovním terénem tvořící zpevněnou plochu pro parkovací stání, přístupové chodníky a terasu. Stavba bude usazena +0,30m nad místní přilehlou obslužnou komunikací. Výškový rozdíl bude srovnán vyspádováním vjezdové plochy.

Okna na dveře jsou navržena plastová v hnědém odstínu, dekor dřeva s izolačním trojsklem. Venkovní fasádu bude tvořit silikonová drásaná omítka se zrnem 2mm v bílém odstínu. Přesahy střech budou podbity dřevěným palubkovým obkladem v hnědém odstínu.

## Základní údaje pro projektování :

Objekt se nachází v krajině s výpočtovou teplotou - 150C s intenzivními větry, klimatická oblast 2. Poloha budovy - v zástavbě rodinných domů. Charakteristické číslo budovy B = 12.

## Tepelná ztráta :

Tepelné ztráty byly vypočteny dle ČSN 06 0210 a ČSN 73 0540/1-4 pomocí programu firmy PROTECH. Podklady pro výpočet tepelných ztrát dle PD.

Podrobný výpočet je přílohou v části „E – Dokladová část“.

## Navržené řešení

Vytápění bude zajištěno plynovým kondenzačním kotlem VAILLANT VUI 236/3-5 ecoTEC plus (19,3 kW – 2,5 m3/hod) - instalován bude v technické místnosti (M.č.1.07). Kotel je dle TPG 800 00 klasifikován jako spotřebič typu „C“ – bez nároku na větrání. Přívod vzduchu pro hoření a odtah spalin od kotle bude zajištěn komínkem s průměrem průduchu 110mm – dodávka stavby). Propojení od kotle ke komínovému tělesu bude provedeno souosým odkouření ø60/100mm. Montáž odkouření dle TPG 800 01. Před spotřebičem bude umístěn uzávěr plynu DN 32 – kulový kohout. Kotel bude zásobovat topení v radiátorech, otopné žebříky v koupelně a podlahové vytápění.

Jako záložní zdroj tepla je navržen elektrokotel Protherm Ray 14K o výkonu 2,3 - 14kW. Instalován bude rovněž v technické místnosti (M.č.1.07).

Parametry 60/40ºC jsou zvoleny pro otopná tělesa. Regulaci bude zajišťovat ekvitermní regulátor. Ohřev TUV bude zajištěn pomocí elektrického bojleru V = 200 L o výkonu cca 3 kW. Tělesa budou použita ocelová desková RADIK Ventil Kompakt a ocelová trubková KORALUX RONDO. Kotel je dle TPG 800 00 klasifikován jako spotřebiče typu „C“ – bez nároku na větrání.

Větrání místností bude řešeno přirozeně okny a dveřmi. Nuceně bude větrání zajištěno nárazovým podtlakovým větráním s odvodem vzduchu nad střechu pomocí odvětrávacích komínků d160mm. Nucené větrání se týká zejména místností koupelny a WC. Ovládání bude řešeno od osvětlení s časovým doběhem. Digestoř umístěna v kuchyni bude odvětrávána přes výměnné filtry. Zbytek místností bude větrán přirozeně okny.

Zdroj tepla

Zdrojem tepla budou plynový kondenzační kotel VAILLANT VUI 236/3-5 ecoTEC plus (19,3 kW – 2,5 m3/hod). Umístěn bude v technické místnosti (M.č.1.07). Zásobovat bude podlahové vytápění a otopná tělesa tvořená otopnými žebříky v koupelně a WC.

Jako dodatkový zdroj tepla je navržen elektrokotel Protherm Ray 14K o výkonu 2,3 - 14kW. Instalován bude rovněž v technické místnosti (M.č.1.07). Sloužit bude jako náhradní zdroj, pokud by nebyla v provozu plynový kotel.

Regulace

Je navržena ekvitermní regulace + směšovací modul, která reguluje tepelný výkon kotle v závislosti na venkovní teplotě a přizpůsobuje ho podmínkám topného systému. Regulátor je vybaven týdenním časovým programem s displejem s možností nastavení tří časových oken na jednotlivé dny v týdnu. Regulátorem lze regulovat dvě topné větve. Oba topné okruhy jsou na sobě časově i teplotně nezávislé. Regulátor obsahuje další nadstandardní funkce jako je :

- Možnost časového řízení ohřevu TUV v zásobníku

- Možnost časového řízení cirkulačního čerpadla

- Aktivace prázdninového programu

- Upozornění uživatele na nutnost provedení pravidelné údržby kotle

Na severní fasádě objektu je umístěno čidlo venkovní teploty ve výšce 2,5m nad terénem. Veškerá potřebná čidla jsou součástí dodávky regulátoru.

Odvod spalin

Přívod vzduchu pro hoření a odtah spalin od kotle bude zajištěn komínkem s průměrem průduchu 110mm – dodávka stavby). Propojení od kotle ke komínovému tělesu bude provedeno souosým odkouření ø60/100mm.

Ohřev TV – bude zajišťovat zásobníkový ohřívač o objemu 200 L, který je umístěn v technické místnosti (M.č.1.07). Propojení mezi kotlem a zásobníkem bude součástí dodávky realizační firmy pro vytápění.

Potrubní rozvody – horizontální rozvody jsou navrženy z plastových trubek  RAUTHERM-S fy REHAU. Stoupačka a potrubí u kotle je zhotovena z trubek měděných lisovaných. Veškerá potrubí jsou izolována návlekovou izolací MIRELON. Tloušťky izolace jsou označeny ve výkresech.

Otopná tělesa – otopné žebříky v koupelně a WC a podlahové vytápění.

## Požadavky na ostatní profese :

ZTI	–    vývod pro dopouštění systému vytápění

- připravit vývod pro přepad z pojišťovacího ventilu zásobníku TV

- přivést SV, TV a cirkulaci k zásobníku TV

Elektro	– propojit regulaci včetně venkovního čidla

## Závěr

Po provedení montážních prací bude provedena tlaková zkouška za účasti provozovatele, o které bude sepsán zápis. Topná zkouška bude provedena dle ČSN 06 0310 v délce 24hod.

Kotel uvede do provozu oprávněný servisní technik, který vydá protokol o uvedení spotřebiče do provozu.

Ve Velkých Pavlovicích						Vypracoval :

Leden 2021								ing. Pavel Procházka