OBSAH

B.1		Popis území stavby

B.2		Celkový popis stavby

B.2.1	Účel užívání stavby

B.2.2	Celkové urbanistické a architektonické řešení

B.2.3	Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby

B.2.4	Bezbariérové užívání stavby

B.2.5	Bezpečnost při užívání stavby

B.2.6	Základní technický popis stavby

B.2.7	Technická a technologická zařízení

B.2.8	Požárně bezpečnostní řešení

B.2.9	Zásady hospodaření s energiemi

B.2.10	Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a

komunální prostředí, zásady řešení parametrů stavby (větrání,

vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále

zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost, atd.)

B.2.11	Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

B.3		Připojení na technickou infrastrukturu

B.4		Dopravní řešení

B.5		Řešení vegetace a terénních úprav

B.6		Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

B.7		Ochrana obyvatelstva

B.8		Zásady organizace výstavby

B.1	POPIS ÚZEMÍ STAVBY

B.1.a)	Charakteristika stavebního pozemku

Řešené pozemky pro stavbu se nachází v zastavitelném území obce Vranovice, v okrajové severní části obce nad ulici Přísnotická. Objekt bude realizován na volných pozemcích investora parc.č.3802/2 a 3803/3. Pozemky jsou vyklizené, srovnané a připraveny na novou výstavbu rodinného domu. Pozemek parc.č.2553/1 bude dotčen napojením na komunikaci vjezdem a vedením přípojky SPL kanalizace.

Pozemky navrhované k nové zástavbě rodinného domu, parc.3802/2 a 3803/3 jsou v katastru nemovitostí vedeny jako orná půda. Vynětí ze ZPF na těchto pozemcích bude součástí dokladové části PD.

Součástí PD jsou i zpevněné plochy SO 02 rozdělené na SO.02.a (vjezd), SO 02.b (parkovací stání), SO 02.c (přístupový chodník) a SO 02.d (terasa). Oplocení kolem pozemků (objekt SO 03) je navrženo z drátěného pletiva a poplastovaných sloupků. PD řeší dále i novou vodovodní přípojku (objekt SO 04.a), novou přípojku SPL kanalizace (objekt SO 04.b), novou přípojku podzemního elektrického kabelového vedení NN (objekt SO 05) a novou STL plynovou přípojku (objekt SO 06). Pozemky jsou dopravně dostupné a jsou ve vlastnictví investora. Pozemky pro výstavbu se nenachází v oblasti památkové rezervace ani v záplavovém území.

Napojení na silnici III/41621 bude provedeno nové vjezdem ze zámkové dlažby určené pro pojezd lehkých osobních vozidel. Kolmé parkovací stání bude zajištěno jednak ve dvojgaráži a jednak na zpevněných vydlážděných plochách před RD na pozemcích investora. Plánována jsou 2 venkovní parkovací stání.

Dle platné ÚP dokumentace Obce Vranovice, dotčené pozemky parc.3802/2 a 3803/3 leží v zastavitelném území obce s podrobným funkčním regulativem určeným jako plochy „SO Z37 – Plochy pro bydlení v rodinných domech“ (čisté bydlení).

Navrhovaný záměr se týká hlavního využití : pozemky pro bydlení, pozemky pro občanské vybavení místního významu, domy pro seniory

Přípustné využití: místní a účelové komunikace, veřejná prostranství a plochy okrasné a rekreační zeleně, dětská hřiště, související technická infrastruktura, parkoviště pro osobní automobily o velikosti do 20 parkovacích míst, vinné sklepy.

Nepřípustné využití : pozemky staveb pro rodinnou rekreaci, veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují nad přípustnou mez hygienické limity, veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, zejména stavby pro výrobu, skladování a velkoobchod, dopravní terminály a centra dopravních služeb, malé i velké stavby odpadového hospodářství.

Podmíněně přípustné využití : pozemky pro občanské vybavení vyššího významu a pozemky nerušící výroby – obojí za podmínky, že svým charakterem a kapacitou významně nezvýší dopravní zátěž v území.

Podmínky prostorového uspořádání : připouští se objekty o výšce do 2 nadzemních podlaží, u objektů v souvislé uliční zástavbě musí podlažnost objektů zohlednit výšku okolních staveb, aby nebyla narušena architektonická jednota ulice jako celku. U bytových domů se připouští objekty o výšce do 3 nadzemních podlaží. Koeficient zastavění plochy se nestanovuje.

Všechny tyto atributy navrhovaná stavba splňuje a je v souladu s ÚP Obce Vranovice. Vyjádření obecního úřadu k navrhované stavbě a souhlas odboru územního plánování bude součástí dokladové části projektové dokumentace.

B.1.b)	Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum)

Vizuální stavebně-technický průzkum provedený v Listopadu 2020.

Radonový průzkum

Výškopisné a polohopisné zaměření geodetem

Kopie katastrální mapy

B.1.c)	Stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Respektovány budou podmínky OP vodního zdroje II.stupně vnější a dále podmínky OP povrchové a podzemní vody. Stavba bude respektovat ochranná pásma inženýrských sítí. Podmínky pro činnost jsou součástí dokladové části jednotlivých vyjádření správců sítí.

B.1.d)	Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území

Pozemky nejsou v záplavových ani poddolovaných území.

B.1.e)	Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Objekt bude realizován na volných pozemcích investora parc.č.3802/2 a 3803/3. Pozemky jsou vyklizené, srovnané a připraveny na novou výstavbu rodinného domu. Pozemek parc.č.2553/1 bude dotčen napojením na komunikaci vjezdem a vedením přípojky SPL kanalizace.

Dle platné ÚP dokumentace Obce Vranovice, dotčené pozemky parc.3802/2 a 3803/3 leží v zastavitelném území obce s podrobným funkčním regulativem určeným jako plochy „SO Z37 – Plochy pro bydlení v rodinných domech“ (čisté bydlení).

Navrhovaný záměr se týká hlavního využití : pozemky pro bydlení, pozemky pro občanské vybavení místního významu, domy pro seniory

Přípustné využití: místní a účelové komunikace, veřejná prostranství a plochy okrasné a rekreační zeleně, dětská hřiště, související technická infrastruktura, parkoviště pro osobní automobily o velikosti do 20 parkovacích míst, vinné sklepy.

Nepřípustné využití : pozemky staveb pro rodinnou rekreaci, veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují nad přípustnou mez hygienické limity, veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, zejména stavby pro výrobu, skladování a velkoobchod, dopravní terminály a centra dopravních služeb, malé i velké stavby odpadového hospodářství.

Podmíněně přípustné využití : pozemky pro občanské vybavení vyššího významu a pozemky nerušící výroby – obojí za podmínky, že svým charakterem a kapacitou významně nezvýší dopravní zátěž v území.

Podmínky prostorového uspořádání : připouští se objekty o výšce do 2 nadzemních podlaží, u objektů v souvislé uliční zástavbě musí podlažnost objektů zohlednit výšku okolních staveb, aby nebyla narušena architektonická jednota ulice jako celku. U bytových domů se připouští objekty o výšce do 3 nadzemních podlaží. Koeficient zastavění plochy se nestanovuje.

Všechny tyto atributy navrhovaná stavba splňuje a je v souladu s ÚP Obce Vranovice. Vyjádření obecního úřadu k navrhované stavbě a souhlas odboru územního plánování bude součástí dokladové části projektové dokumentace.

B.1.f)	Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Stavba bude respektovat dřeviny, včetně dřevin v zelených pásech. Při budování přípojek a napojení vjezdu dojde k rozkopání zelených pasů a části zpevněných ploch, které budou po dokončení stavby vjezdu a přípojek upraveny do původního stavu.

B.1.g)	Požadavky na maximální zábory ZPF nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé)

Stavba zasahuje do pozemků plnících ZPF. Pozemky navrhované k nové zástavbě rodinného domu, parc.3802/2 a 3803/3 jsou v katastru nemovitostí vedeny jako orná půda. Vynětí ze ZPF na těchto pozemcích bude součástí dokladové části PD. Vynětí ze ZPF bude součástí dokladové části PD.

B.1.h)	Územně technické podmínky (možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu)

Objekt bude napojen na inženýrské sítě :

Přípojka vody (objekt SO 04.a) - Přes pozemek investora, v zelené ploše, ve vzdálenosti cca 2,00m od hranice pozemku, je plánováno a v současné době povolováno, prodloužení vodovodního řadu z potrubí HDPE 110x10 RC, SDR11, PN16. Na tento řad bude zhotovena nová vodovodní přípojka HDPE DN 25 (32x3,0) o délce 2,00m. Vodovodní přípojka (objekt SO 04.a) bude napojena na vodovodní řad HDPE 110x10 pomocí navrtáváky HAWLE se zemním uzávěrem. Navrtávací pas bude použit typ HAWEX č. 5270 + kombinované navrtávací ISO šoupátko č. 2681 + napojovací tvarovka ISO č.6221. Šoupátko bude osazeno teleskopickou zemní soupravou HAWLE č.9612 (0,8–1,2m) s litinovým poklopem č.1550 + podkladní deskou č.3481. Od zemního uzávěru bude potrubí vodovodní přípojky vedeno do vodoměrné šachty (VŠ) o Ø1200mm, která bude umístěna před novostavbou RD, na pozemku investora parc.č.3803/3, ve vzdálenosti 1,00m hrany šachty od hranice s pozemkem parc.č.3801/6. Vodoměrná šachta bude plastová, samonosná, osazena litinovým poklopem (600 x 600 mm) a oplastovanými ocelovými stupni. Pro průchod potrubí stěnou budou zhotoveny průchodky. Pro měření spotřeby vody bude VŠ osazena vodoměrnou sestavou s vodoměrem DN15 – Qnom= 1,5 m3/hod (Qmax= 3,0 m3/hod). Z vodoměrné šachty bude domovní rozvod vody přiveden do prostor RD. Pro vodovodní přípojku bude proveden výkop, potrubí bude uloženo na pískovém podsypu 0,1m s obsypem 0,3m nad potrubí. Na potrubí se umístí varovná páska HW č.0830 s kovovou vložkou s nápisem „vodovod“. Páska bude sloužit k vyhledávání potrubí. Případně na potrubí bude umístěn vodič AY 10 vodivě připojený na armatury. Zásyp rýhy lze provést výkopem s vyloučením velkých kamenů nad 5 cm se zhutněním po max. 30 cm.

Připojení NN (objekt SO 05) – Nově bude provedena přípojka podzemního kabelového vedení NN o délce 6,00m s ukončením v rozvaděči na hranici pozemku investora před RD, umístěné na východní straně pozemku. Odtud bude pokračovat domovní rozvod do domovního rozvaděče, který bude umístěn v technické místnosti (M.č.1.07). Tato rozvodnice bude dle ČSN 33 2130 ed.3 čl.7.6.2 v požárně odolném provedení – uzávěr EI 30 S. Napěťová soustava je 3 NPE, AC 400V/TN-C-S.

Přípojka plynu (objekt SO 06) – Přes pozemek investora, ve vzdálenosti cca 2,70m od hranice pozemku, v pásu zeleně a předzahrádek, je plánována a v současné době povolována prodloužená trasa vedení STL plynovodního řadu z potrubí PE DN 63. Bude zřízena nová STL plynová přípojka. Nová STL plynová přípojka bude z potrubí PE 32 o celkové délce 8,46m s ukončením v H.U.P., který bude umístěn na fasádě rodinného domu. Hlavní uzávěr plynu sestává z kulového uzávěru, plynoměru G4 a kulového kohoutu. Od skříně H.U.P bude pokračovat domovní plynovod vnitřním rozvodem v objektu z ocelového potrubí (alternativně měděné potrubí). Ve stavebním objektu povede rozvod plynu v drážce ve stěně a dále pak volně pod stropem až k plynovému kondenzačnímu kotli. Plynový kotel bude napojen pružnou pancéřovou hadicí. Před kotlem bude osazen kulový kohout DN32. Dopojení kotle bude nerezovým vlnovcem Flexira

Připojení dešťových a splaškových vod :

Přípojka SPL kanalizace (objekt SO 04.b) – Splaškové odpadní vody budou odvedeny do veřejného jednotného kanalizačního řadu z potrubí PVC DN 300. Kanalizační řad je veden v pozemní komunikaci, ve vzdálenosti cca 6,35m od hranice pozemku investora. Splaškové odpadní vody budou odváděny ze stavebního objektu gravitačně do navržené plastové revizní šachty RŠ (WAVIN REHAU 400) umístěné na pozemku investora. Šachta bude umístěna ve vzdálenosti 1m od hranice pozemku. Ze šachty budou odpadní vody odvedeny gravitačně novou přípojkou splaškové kanalizace PVC KG SN8 DN 150. Celková délka přípojky (SO 04.b) od revizní šachty po kanalizační řad je 7,35m.

Od revizní šachty po samotnou stavbu bude navazovat domovní rozvod splaškové kanalizace z potrubí PVC KG SN8 150.

Napojení na kanalizační řad i vedení připojovacího potrubí bude z pozemku parc.č.2553/1, který je v majetku SÚS JMK. Pro uložení potrubí včetně napojení na řad bude mezi investorem a majitelem pozemku sepsána „Smlouva o provedení přípojky k inženýrské síti na cizím pozemku“, případně bude dán souhlas podpisem na situačním výkrese.

Kanalizace dešťová - Dešťové vody budou svedeny potrubím PVC KG SN8 DN 150 do nové akumulační jímky pro sběr dešťových vod o objemu 5 m3. Jímka je prefabrikovaná, plastová, samonosná. Umístěna bude v zahradní části pozemku ve vzdálenosti kraje nádoby cca 5,00m od rodinného domu a 2,54m od sousedního pozemku parc.č.3801/6. Dešťové vody budou dále využívány k zavlažování zahrady. Přepad bude sveden do vsaku na pozemku investora. Vrstvy vsakovacího tělesa mají spodní vrstvu z kameniva frakce 63-125mm, tl.100mm, střední vrstvu z kameniva frakce 16/32mm, tl.100mm. Na vrstvách kameniva je položena geotextilie a nasypána zemina.

Napojení na dopravní infrastrukturu

Objekt bude přístupný při výstavbě přes stávající příjezdovou asfaltobetonovou komunikaci (silnice III/41621). Šířka komunikace je 6,25m. Ke vstupu do objektu bude zřízen nově navrhovaný vjezd. Vjezd je navržen na šířku 4,00m. Celková délka vjezdu je 6,67 - 7,05m. Na vjezd navazuje zpevněná plocha ze zámkové dlažby tvořící parkovací stání pro 2 osobní automobily.

Zastavěná plocha vjezdu je 27 m2. Povrch vjezdu bude tvořit zámková dlažba uložena do hutněných vrstev kameniva. Zajištěn tak je rozebíratelný povrch. Vjezd je navržen pro zatížení lehkých užitkových osobních vozidel do 3,5t. Lemován je po bocích obrubníky uloženými do betonového lože. U přechodu u komunikace je navržen nájezdový obrubník.

B.2.1.b) Základní kapacity funkčních jednotek

Přízemí 1.NP :

Obytná plocha : 		 	  	  84,19 m2

Užitková plocha : 		 	          	  82,43 m2

Plocha soc.zařízení : 		 	   	  13,99 m2

Plocha dvojgaráže : 		 	          	  40,84 m2

Zastavěná plocha RD SO 01 : 	           199,00 m2

Zpevněné plochy SO 02 : 	           	           168,00 m2

Obestavěný prostor :	         	           756,20 m3

B.2.1.c) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí a způsob nakládání s nimi.

Během užívání stavby nebudou produkovány žádné emise. Dešťové vody budou svedeny do akumulační jímky. Část vod bude využita k zavlažování zahrady, část bude přirozeně svedena do vsaku na pozemku investora.

Odpadky během užívání stavby budou ukládány do popelnic a vyváženy oprávněnou firmou. Odpadky od stavebního materiálu budou během realizace stavby ukládány do popelnic a smluvně odváženy oprávněnou firmou na skládku domovního odpadu.

B.2.2 	Celkové urbanistické a architektonické řešení

B.2.2.a) Urbanismus – územní regulace, kompozic prostor. řešení

Objekt bude realizován na volných pozemcích investora parc.č.3802/2 a 3803/3. Pozemky jsou vyklizené, srovnané a připraveny na novou výstavbu rodinného domu. Pozemek parc.č.2553/1 bude dotčen napojením na komunikaci vjezdem a vedením přípojky SPL kanalizace.

Dle platné ÚP dokumentace Obce Vranovice, dotčené pozemky parc.3802/2 a 3803/3 leží v zastavitelném území obce s podrobným funkčním regulativem určeným jako plochy „SO Z37 – Plochy pro bydlení v rodinných domech“ (čisté bydlení).

Navrhovaný záměr se týká hlavního využití : pozemky pro bydlení, pozemky pro občanské vybavení místního významu, domy pro seniory

Přípustné využití: místní a účelové komunikace, veřejná prostranství a plochy okrasné a rekreační zeleně, dětská hřiště, související technická infrastruktura, parkoviště pro osobní automobily o velikosti do 20 parkovacích míst, vinné sklepy.

Nepřípustné využití : pozemky staveb pro rodinnou rekreaci, veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují nad přípustnou mez hygienické limity, veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, zejména stavby pro výrobu, skladování a velkoobchod, dopravní terminály a centra dopravních služeb, malé i velké stavby odpadového hospodářství.

Podmíněně přípustné využití : pozemky pro občanské vybavení vyššího významu a pozemky nerušící výroby – obojí za podmínky, že svým charakterem a kapacitou významně nezvýší dopravní zátěž v území.

Podmínky prostorového uspořádání : připouští se objekty o výšce do 2 nadzemních podlaží, u objektů v souvislé uliční zástavbě musí podlažnost objektů zohlednit výšku okolních staveb, aby nebyla narušena architektonická jednota ulice jako celku. U bytových domů se připouští objekty o výšce do 3 nadzemních podlaží. Koeficient zastavění plochy se nestanovuje.

Všechny tyto atributy navrhovaná stavba splňuje a je v souladu s ÚP Obce Vranovice. Vyjádření obecního úřadu k navrhované stavbě a souhlas odboru územního plánování bude součástí dokladové části projektové dokumentace.

B.2.2.b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

SO 01 – NOVOSTAVBA RD PŘÍSNOTICKÁ

Stavba je tvořena pouze přízemní částí se zastřešením valbovou střechou. Navržena je pravidelného obdélníkového tvaru o půdorysných rozměrech 25,20 x 7,90m. Zastavěná plocha RD je 199 m2.

Z jižní strany bude stavba umístěna ve vzdálenosti 2,00m od hranice s pozemkem parc.č.3801/6 a ze severní strany ve vzdálenosti 3,70m od hranice s pozemkem parc.č.3804. Stavba RD bude umístěna dále v odstupové vzdálenosti 10,00 – 11,29m od západní hranice pozemku.

Střecha je navržena valbová s plechovou krytinou v červenohnědém odstínu, imitace střešních tašek. Výška v nejvyšším místě sedlové střechy je +5,03m od podlahy přízemí ±0,000. Výška po okap střechy je +2,80m.

Podlaha vstupu 0,00m je +0,03m nad upraveným venkovním terénem tvořící zpevněnou plochu pro parkovací stání, přístupové chodníky a terasu. Stavba bude usazena +0,30m nad místní přilehlou obslužnou komunikací. Výškový rozdíl bude srovnán vyspádováním vjezdové plochy.

Svislou nosnou konstrukci obvodových stěn tvoří soustava tvarových prvků z EPS polystyrenu THERMOMUR, tl.350mm. Součinitel prostupu tepla stěn je U = 0,178 W/m2K. Bloky jsou vyplněné betonem třídy C20/25 a vyztužené betonářskou výztuží svislou 2x R14 a vodorovnou 2x R12, po 500mm. Vnitřní nosné stěny jsou rovněž z bloků THERMOMUR, tl.250mm. Součinitel prostupu tepla stěn je U = 0,369 W/m2K. Vnitřní nenosné příčkové jsou ze systému THERMMOMUR, tl.150mm a pórobetonových příčkovek YTONG Klasik, tl.100mm. Obezdívky u geberitů budou provedeny do výšky 1,25m z pórobetonových tvárnic Ytong.

Vodorovná konstrukce stropu je zároveň konstrukcí valbové střechy a je tvořena dřevěnými krokvemi průřezu 100/180mm. Snížený strop bude opatřen sádrokartonovým podhledem. Dále vodorovnou konstrukci tvoří systémové překladové bloky Themomur a železobetonové věnce.

Okna na dveře jsou navržena plastová v hnědém odstínu, dekor dřeva s izolačním trojsklem. Venkovní fasádu bude tvořit silikonová drásaná omítka se zrnem 2mm v bílém odstínu. Přesahy střech budou podbity dřevěným palubkovým obkladem ve světle hnědém odstínu.

SO 02 – ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Zpevněné plochy k novostavbě RD jsou navrženy ve 4 částech :

- Vjezd (objekt SO 02.a)

- Parkovací stání (objekt SO 02.b)

- Přístupový chodník (objekt SO 02.c)

- Terasa (objekt SO 02.d)

V přední části pozemku bude před objektem zajištěna nová zpevněná vjezdová plocha včetně jejího napojení na pozemní komunikaci (silnice III/41621), ze zámkové dlažby, určené pro přístup k pozemku investora. Vjezd je určen pro pojezd lehkých osobních vozidel. Část vjezdu, o ploše 7 m2 bude vybudována na sousedním pozemku investora parc.č.2553/1. Nově navrhovaný vjezd (SO 02.a) bude o rozměrech 4,00 x 6,67 (7,05) m. Zastavěná ploch vjezdu je 27 m2. Vjezd bude lemován po obou stranách obrubníky, uloženými do betonového lože. Vjezd bude zpevněn betonovou zámkovou dlažbou, uloženou do hutněných vrstev kameniva. Zajištěn tak je rozebíratelný povrch.

Před objektem na pozemku investora bude vybudováno venkovní parkovací stání (SO 02.b) pro 2 osobní automobily. Rozměr plochy pro parkovacího stání je 10,30 x 5,50m. Zastavěná plocha SO 02.b je 57 m2. Povrch bude tvořen rovněž zámkovou dlažbou uloženou do hutněných vrstev kameniva.

Podél severní a jižní hranice s pozemky parc.č.3804 a 3801/6 je navržen přístupový chodník (objekt SO 02.c) na šířku 1,00m z jižní strany a 0,80m ze severní strany. Zastavěná plocha přístupového chodníku je 45 m2.

V zahradní části pozemku za stavbou rodinného domu bude vybudována terasa (SO 02.d) šířky 9,70m a délky 4,00m. Zastavěná plocha terasy je 39 m2. Povrch terasy bude tvořit zámková dlažba.

SO 03 – OPLOCENÍ

Kolem pozemku je navrženo oplocení o celkové délce 143m. Lemovat bude severní, jižní a západní hranici s okolními pozemky. Z východní strany bude oplocení začínat u rodinného domu. Oplocení je navrženo z poplastovaných sloupků a výplně z čtyřhranného pletiva s dvojí povrchovou úpravou, poplastovaným drátem s pozinkovaným vnitřním jádrem. Výška pletiva je 1,80m. Pletivo bude nataženo mezi klasické sloupky kruhového průřezu ᴓ48mm. Povrchová úprava sloupků je pozink + komaxit. Ukončení sloupků bude plastovými klouboučky se zatloukacími příchytky. Sloupky a pomocné vzpěry budou zabetonovány do ztraceného bednění vyplněné betonem třídy C16/20. Hloubka založení základové pasů pod sloupek je do nezámrzné hloubky min. 800mm pod upravený terén. V oplocení je z uliční strany navržena vstupní branka rozměru 0,90 x 1,80m.

Technologie a postup výstavby jsou běžně užívané. Použité materiály jsou tradiční – beton, polystyren, keramika, pórobeton, ocel, dřevo, vinyl, plast a sklo. Tepelně-technické vlastnosti navržených konstrukcí vycházejí z minimálních normových hodnot.

B.2.3 	dispoziční a provozní řešení

Dispoziční řešení

Hlavní vstup do objektu je zajištěn z jižní strany přes zádveří, z kterého se dostáváme do chodby propojující jednotlivé místnosti. Jsou jimi oddělené WC a koupelna, ložnice, obývací pokoj s kuchyní a jídelnou, technická místnost, pracovna, druhá koupelna s WC, 2 dětské pokoje a dvojgaráž. Z obývacího pokoje je možné dostat se přes portálové dveře na terasu do zahrady. Oba dětské pokoje i pracovna mají rovněž umožněn přes francouzské dveře vstup na přístupový chodník vedoucí do zahrady. Dvojgaráž má navržena 2 parkovací stání průjezdné přes dvoje garážová vrata.

Architektonicky bude vzhled budovy tvořit drásaná fasádní omítka v bílém odstínu. Ve fasádě jsou navrženy otvorové prvky oken a dveří. Dveře i okna jsou navrženy plastové s izolačním trojsklem a odstínu dekoru dřeva. Přesahy střech budou podbity dřevěným palubkovým obkladem ve světle hnědém odstínu.

Při návrhu stavby se vycházelo z rovinatého terénu. Navržené řešení vychází z požadavků investora s přihlédnutím ke světlené a hlukové studii.

Dle platné ÚP dokumentace Obce Vranovice, dotčené pozemky parc.3802/2 a 3803/3 leží v zastavitelném území obce s podrobným funkčním regulativem určeným jako plochy „SO Z37 – Plochy pro bydlení v rodinných domech“ (čisté bydlení).

Navrhovaný záměr se týká hlavního využití : pozemky pro bydlení, pozemky pro občanské vybavení místního významu, domy pro seniory

Přípustné využití: místní a účelové komunikace, veřejná prostranství a plochy okrasné a rekreační zeleně, dětská hřiště, související technická infrastruktura, parkoviště pro osobní automobily o velikosti do 20 parkovacích míst, vinné sklepy.

Nepřípustné využití : pozemky staveb pro rodinnou rekreaci, veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují nad přípustnou mez hygienické limity, veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, zejména stavby pro výrobu, skladování a velkoobchod, dopravní terminály a centra dopravních služeb, malé i velké stavby odpadového hospodářství.

Podmíněně přípustné využití : pozemky pro občanské vybavení vyššího významu a pozemky nerušící výroby – obojí za podmínky, že svým charakterem a kapacitou významně nezvýší dopravní zátěž v území.

Podmínky prostorového uspořádání : připouští se objekty o výšce do 2 nadzemních podlaží, u objektů v souvislé uliční zástavbě musí podlažnost objektů zohlednit výšku okolních staveb, aby nebyla narušena architektonická jednota ulice jako celku. U bytových domů se připouští objekty o výšce do 3 nadzemních podlaží. Koeficient zastavění plochy se nestanovuje.

Všechny tyto atributy navrhovaná stavba splňuje a je v souladu s ÚP Obce Vranovice. Vyjádření obecního úřadu k navrhované stavbě a souhlas odboru územního plánování bude součástí dokladové části projektové dokumentace.

Provozní řešení

Objekt bude sloužit pro trvalé bydlení 4-členné rodiny. Celoročně bude využíván. Vytápění bude zajištěno plynovým kondenzačním kotlem VAILLANT VUI 236/3-5 ecoTEC plus (19,3 kW – 2,5 m3/hod) - instalován bude v technické místnosti (M.č.1.07). Kotel je dle TPG 800 00 klasifikován jako spotřebič typu „C“ – bez nároku na větrání. Přívod vzduchu pro hoření a odtah spalin od kotle bude zajištěn komínkem s průměrem průduchu 110mm – dodávka stavby). Propojení od kotle ke komínovému tělesu bude provedeno souosým odkouření ø60/100mm. Montáž odkouření dle TPG 800 01. Před spotřebičem bude umístěn uzávěr plynu DN 32 – kulový kohout. Kotel bude zásobovat topení v radiátorech, otopné žebříky v koupelně a podlahové vytápění.

Jako záložní zdroj tepla je navržen elektrokotel Protherm Ray 14K o výkonu 2,3 - 14kW. Instalován bude rovněž v technické místnosti (M.č.1.07).

Parametry 60/40ºC jsou zvoleny pro otopná tělesa. Regulaci bude zajišťovat ekvitermní regulátor. Ohřev TUV bude zajištěn pomocí elektrického bojleru V = 200 L o výkonu cca 3 kW. Tělesa budou použita ocelová desková RADIK Ventil Kompakt a ocelová trubková KORALUX RONDO. Kotel je dle TPG 800 00 klasifikován jako spotřebiče typu „C“ – bez nároku na větrání.

Větrání místností bude řešeno přirozeně okny a dveřmi. Nuceně bude větrání zajištěno nárazovým podtlakovým větráním s odvodem vzduchu nad střechu pomocí odvětrávacích komínků d160mm. Nucené větrání se týká zejména místností koupelny a WC. Ovládání bude řešeno od osvětlení s časovým doběhem. Digestoř umístěna v kuchyni bude odvětrávána přes výměnné filtry. Zbytek místností bude větrán přirozeně okny.

B.2.4 	Bezbariérové užívání stavby

Bezbariérový přístup není nutné řešit pro tento druh stavby, vzhledem k tomu, že se jedná o rodinný dům pro soukromé užívání investora. Výškový rozdíl mezi venkovním terénem je vyrovnán vyspádováním zpevněných ploch a není nutné v tomto prostoru překonávat žádné výškové rozdíly. Při zpracování PD budou splněny veškeré požadavky, které vyplývají z níže uvedených dokumentů :

- Zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

- Vyhláška č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č.62/2013 Sb.

- Vyhláška č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č.458/2012 Sb.

- Vyhláška č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění vyhlášek č.269/2009.Sb., č.22/2010.Sb. a č.431/2012.Sb.

- Zákon č.268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č.20/2012 Sb.

- Vyhláška č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

B.2.5 	Bezpečnost při užívání stavby

Ochrana zdraví a bezpečnost pracovníků, provádějících veškeré práce související s výstavbou jsou dány dodržováním bezpečnostních předpisů.

B.2.6 	Základní technický popis stavby

SO 01 – NOVOSTAVBA RD PŘÍSNOTICKÁ

Stavba je tvořena pouze přízemní částí se zastřešením valbovou střechou. Navržena je pravidelného obdélníkového tvaru o půdorysných rozměrech 25,20 x 7,90m. Zastavěná plocha RD je 199 m2.

Z jižní strany bude stavba umístěna ve vzdálenosti 2,00m od hranice s pozemkem parc.č.3801/6 a ze severní strany ve vzdálenosti 3,70m od hranice s pozemkem parc.č.3804. Stavba RD bude umístěna dále v odstupové vzdálenosti 10,00 – 11,29m od západní hranice pozemku.

Střecha je navržena valbová s plechovou krytinou v červenohnědém odstínu, imitace střešních tašek. Výška v nejvyšším místě sedlové střechy je +5,03m od podlahy přízemí ±0,000. Výška po okap střechy je +2,80m.

Podlaha vstupu 0,00m je +0,03m nad upraveným venkovním terénem tvořící zpevněnou plochu pro parkovací stání, přístupové chodníky a terasu. Stavba bude usazena +0,30m nad místní přilehlou obslužnou komunikací. Výškový rozdíl bude srovnán vyspádováním vjezdové plochy.

Svislou nosnou konstrukci obvodových stěn tvoří soustava tvarových prvků z EPS polystyrenu THERMOMUR, tl.350mm. Součinitel prostupu tepla stěn je U = 0,178 W/m2K. Bloky jsou vyplněné betonem třídy C20/25 a vyztužené betonářskou výztuží svislou 2x R14 a vodorovnou 2x R12, po 500mm. Vnitřní nosné stěny jsou rovněž z bloků THERMOMUR, tl.250mm. Součinitel prostupu tepla stěn je U = 0,369 W/m2K. Vnitřní nenosné příčkové jsou ze systému THERMMOMUR, tl.150mm a pórobetonových příčkovek YTONG Klasik, tl.100mm. Obezdívky u geberitů budou provedeny do výšky 1,25m z pórobetonových tvárnic Ytong.

Vodorovná konstrukce stropu je zároveň konstrukcí valbové střechy a je tvořena dřevěnými krokvemi průřezu 100/180mm. Snížený strop bude opatřen sádrokartonovým podhledem. Dále vodorovnou konstrukci tvoří systémové překladové bloky Themomur a železobetonové věnce.

Okna na dveře jsou navržena plastová v hnědém odstínu, dekor dřeva s izolačním trojsklem. Venkovní fasádu bude tvořit silikonová drásaná omítka se zrnem 2mm v bílém odstínu. Přesahy střech budou podbity dřevěným palubkovým obkladem ve světle hnědém odstínu.

SO 02 – ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Zpevněné plochy k novostavbě RD jsou navrženy ve 4 částech :

- Vjezd (objekt SO 02.a)

- Parkovací stání (objekt SO 02.b)

- Přístupový chodník (objekt SO 02.c)

- Terasa (objekt SO 02.d)

V přední části pozemku bude před objektem zajištěna nová zpevněná vjezdová plocha včetně jejího napojení na pozemní komunikaci (silnice III/41621), ze zámkové dlažby, určené pro přístup k pozemku investora. Vjezd je určen pro pojezd lehkých osobních vozidel. Část vjezdu, o ploše 7 m2 bude vybudována na sousedním pozemku investora parc.č.2553/1. Nově navrhovaný vjezd (SO 02.a) bude o rozměrech 4,00 x 6,67 (7,05) m. Zastavěná ploch vjezdu je 27 m2. Vjezd bude lemován po obou stranách obrubníky, uloženými do betonového lože. Vjezd bude zpevněn betonovou zámkovou dlažbou, uloženou do hutněných vrstev kameniva. Zajištěn tak je rozebíratelný povrch.

Před objektem na pozemku investora bude vybudováno venkovní parkovací stání (SO 02.b) pro 2 osobní automobily. Rozměr plochy pro parkovacího stání je 10,30 x 5,50m. Zastavěná plocha SO 02.b je 57 m2. Povrch bude tvořen rovněž zámkovou dlažbou uloženou do hutněných vrstev kameniva.

Podél severní a jižní hranice s pozemky parc.č.3804 a 3801/6 je navržen přístupový chodník (objekt SO 02.c) na šířku 1,00m z jižní strany a 0,80m ze severní strany. Zastavěná plocha přístupového chodníku je 45 m2.

V zahradní části pozemku za stavbou rodinného domu bude vybudována terasa (SO 02.d) šířky 9,70m a délky 4,00m. Zastavěná plocha terasy je 39 m2. Povrch terasy bude tvořit zámková dlažba.

SO 03 – OPLOCENÍ

Kolem pozemku je navrženo oplocení o celkové délce 143m. Lemovat bude severní, jižní a západní hranici s okolními pozemky. Z východní strany bude oplocení začínat u rodinného domu. Oplocení je navrženo z poplastovaných sloupků a výplně z čtyřhranného pletiva s dvojí povrchovou úpravou, poplastovaným drátem s pozinkovaným vnitřním jádrem. Výška pletiva je 1,80m. Pletivo bude nataženo mezi klasické sloupky kruhového průřezu ᴓ48mm. Povrchová úprava sloupků je pozink + komaxit. Ukončení sloupků bude plastovými klouboučky se zatloukacími příchytky. Sloupky a pomocné vzpěry budou zabetonovány do ztraceného bednění vyplněné betonem třídy C16/20. Hloubka založení základové pasů pod sloupek je do nezámrzné hloubky min. 800mm pod upravený terén. V oplocení je z uliční strany navržena vstupní branka rozměru 0,90 x 1,80m.

SO 04.a – VODOVODNÍ PŘÍPOJKA

Přes pozemek investora, v zelené ploše, ve vzdálenosti cca 2,00m od hranice pozemku, je plánováno a v současné době povolováno, prodloužení vodovodního řadu z potrubí HDPE 110x10 RC, SDR11, PN16. Na tento řad bude zhotovena nová vodovodní přípojka HDPE DN 25 (32x3,0) o délce 2,00m. Vodovodní přípojka (objekt SO 04.a) bude napojena na vodovodní řad HDPE 110x10 pomocí navrtáváky HAWLE se zemním uzávěrem. Navrtávací pas bude použit typ HAWEX č. 5270 + kombinované navrtávací ISO šoupátko č. 2681 + napojovací tvarovka ISO č.6221. Šoupátko bude osazeno teleskopickou zemní soupravou HAWLE č.9612 (0,8–1,2m) s litinovým poklopem č.1550 + podkladní deskou č.3481. Od zemního uzávěru bude potrubí vodovodní přípojky vedeno do vodoměrné šachty (VŠ) o Ø1200mm, která bude umístěna před novostavbou RD, na pozemku investora parc.č.3803/3, ve vzdálenosti 1,00m hrany šachty od hranice s pozemkem parc.č.3801/6. Vodoměrná šachta bude plastová, samonosná, osazena litinovým poklopem (600 x 600 mm) a oplastovanými ocelovými stupni. Pro průchod potrubí stěnou budou zhotoveny průchodky. Pro měření spotřeby vody bude VŠ osazena vodoměrnou sestavou s vodoměrem DN15 – Qnom= 1,5 m3/hod (Qmax= 3,0 m3/hod). Z vodoměrné šachty bude domovní rozvod vody přiveden do prostor RD. Pro vodovodní přípojku bude proveden výkop, potrubí bude uloženo na pískovém podsypu 0,1m s obsypem 0,3m nad potrubí. Na potrubí se umístí varovná páska HW č.0830 s kovovou vložkou s nápisem „vodovod“. Páska bude sloužit k vyhledávání potrubí. Případně na potrubí bude umístěn vodič AY 10 vodivě připojený na armatury. Zásyp rýhy lze provést výkopem s vyloučením velkých kamenů nad 5 cm se zhutněním po max. 30 cm.

SO 04.b – PŘÍPOJKA SPL KANALIZACE

Splaškové odpadní vody budou odvedeny do veřejného jednotného kanalizačního řadu z potrubí PVC DN 300. Kanalizační řad je veden v pozemní komunikaci, ve vzdálenosti cca 6,35m od hranice pozemku investora. Splaškové odpadní vody budou odváděny ze stavebního objektu gravitačně do navržené plastové revizní šachty RŠ (WAVIN REHAU 400) umístěné na pozemku investora. Šachta bude umístěna ve vzdálenosti 1m od hranice pozemku. Ze šachty budou odpadní vody odvedeny gravitačně novou přípojkou splaškové kanalizace PVC KG SN8 DN 150. Celková délka přípojky (SO 04.b) od revizní šachty po kanalizační řad je 7,35m.

Od revizní šachty po samotnou stavbu bude navazovat domovní rozvod splaškové kanalizace z potrubí PVC KG SN8 150.

Napojení na kanalizační řad i vedení připojovacího potrubí bude z pozemku parc.č.2553/1, který je v majetku SÚS JMK. Pro uložení potrubí včetně napojení na řad bude mezi investorem a majitelem pozemku sepsána „Smlouva o provedení přípojky k inženýrské síti na cizím pozemku“, případně bude dán souhlas podpisem na situačním výkrese.

SO 05 – PŘÍPOJKA PODZEMNÍHO KABELOVÉHO VEDENÍ NN

Nově bude provedena přípojka podzemního kabelového vedení NN o délce 6,00m s ukončením v rozvaděči na hranici pozemku investora před RD, umístěné na východní straně pozemku. Odtud bude pokračovat domovní rozvod do domovního rozvaděče, který bude umístěn v technické místnosti (M.č.1.07). Tato rozvodnice bude dle ČSN 33 2130 ed.3 čl.7.6.2 v požárně odolném provedení – uzávěr EI 30 S. Napěťová soustava je 3 NPE, AC 400V/TN-C-S.

SO 06 – STL PLYNOVÁ PŘÍPOJKA

Přes pozemek investora, ve vzdálenosti cca 2,70m od hranice pozemku, v pásu zeleně a předzahrádek, je plánována a v současné době povolována prodloužená trasa vedení STL plynovodního řadu z potrubí PE DN 63. Bude zřízena nová STL plynová přípojka. Nová STL plynová přípojka bude z potrubí PE 32 o celkové délce 8,46m s ukončením v H.U.P., který bude umístěn na fasádě rodinného domu. Hlavní uzávěr plynu sestává z kulového uzávěru, plynoměru G4 a kulového kohoutu. Od skříně H.U.P bude pokračovat domovní plynovod vnitřním rozvodem v objektu z ocelového potrubí (alternativně měděné potrubí). Ve stavebním objektu povede rozvod plynu v drážce ve stěně a dále pak volně pod stropem až k plynovému kondenzačnímu kotli. Plynový kotel bude napojen pružnou pancéřovou hadicí. Před kotlem bude osazen kulový kohout DN32. Dopojení kotle bude nerezovým vlnovcem Flexira

B.2.7 	Technická a technologická zařízení

Vytápění bude zajištěno plynovým kondenzačním kotlem VAILLANT VUI 236/3-5 ecoTEC plus (19,3 kW – 2,5 m3/hod) - instalován bude v technické místnosti (M.č.1.07). Kotel je dle TPG 800 00 klasifikován jako spotřebič typu „C“ – bez nároku na větrání. Přívod vzduchu pro hoření a odtah spalin od kotle bude zajištěn komínkem s průměrem průduchu 110mm – dodávka stavby). Propojení od kotle ke komínovému tělesu bude provedeno souosým odkouření ø60/100mm. Montáž odkouření dle TPG 800 01. Před spotřebičem bude umístěn uzávěr plynu DN 32 – kulový kohout. Kotel bude zásobovat topení v radiátorech, otopné žebříky v koupelně a podlahové vytápění.

Jako záložní zdroj tepla je navržen elektrokotel Protherm Ray 14K o výkonu 2,3 - 14kW. Instalován bude rovněž v technické místnosti (M.č.1.07).

Parametry 60/40ºC jsou zvoleny pro otopná tělesa. Regulaci bude zajišťovat ekvitermní regulátor. Ohřev TUV bude zajištěn pomocí elektrického bojleru V = 200 L o výkonu cca 3 kW. Tělesa budou použita ocelová desková RADIK Ventil Kompakt a ocelová trubková KORALUX RONDO. Kotel je dle TPG 800 00 klasifikován jako spotřebiče typu „C“ – bez nároku na větrání.

Větrání místností bude řešeno přirozeně okny a dveřmi. Nuceně bude větrání zajištěno nárazovým podtlakovým větráním s odvodem vzduchu nad střechu pomocí odvětrávacích komínků d160mm. Nucené větrání se týká zejména místností koupelny a WC. Ovládání bude řešeno od osvětlení s časovým doběhem. Digestoř umístěna v kuchyni bude odvětrávána přes výměnné filtry. Zbytek místností bude větrán přirozeně okny.

B.2.8 	Požárně bezpečnostní řešení

Novostavba rodinného dobu proběhne na pozemcích parc.č.3802/2 a 3803/3 v katastrálním území Vranovice nad Svratkou a je navržena tak, aby byly splněny veškeré požadavky požární bezpečnosti navržených staveb:

- zachování nosnosti a stability konstrukce po dobu určitou

- omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve výstavbě

- omezení šíření požáru na sousední stavbu

- umožnění evakuace osob a zvířat

- umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany

Podrobnější popis uvedeno v části „D.1.4 - Požárně bezpečnostní řešení“.

B.2.9 	Zásady hospodaření s energiemi

- Splnění požadavků na energetickou náročnost budov a splnění porovnávacích ukazatelů podle jednotné metody výpočtu energetické náročnosti budov.

- Stanovení celkové energetické spotřeby stavby

B.2.10  Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí. zásady řešení paramEtrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost, apod.)

Novostavba rodinného dobu proběhne na pozemcích parc.č.3802/2 a 3803/3 v katastrálním území Vranovice nad Svratkou a je navržena tak, aby splňovala požadavky a předpisy a svým provozem neohrozila životní prostředí. Nenachází se v prostoru žádného hygienického pásma.

Respektovány budou podmínky OP vodního zdroje II.stupně vnější a dále podmínky OP povrchové a podzemní vody. Stavba bude respektovat ochranná pásma inženýrských sítí. Podmínky pro činnost jsou součástí dokladové části jednotlivých vyjádření správců sítí.

Vytápění bude zajištěno plynovým kondenzačním kotlem VAILLANT VUI 236/3-5 ecoTEC plus (19,3 kW – 2,5 m3/hod) - instalován bude v technické místnosti (M.č.1.07). Jako záložní zdroj tepla je navržen elektrokotel Protherm Ray 14K o výkonu 2,3 - 14kW. Instalován bude rovněž v technické místnosti (M.č.1.07). Ohřev TUV bude zajištěn pomocí elektrického bojleru V = 200 L o výkonu cca 3 kW.

Větrání koupelen a WC bude řešeno přirozeně okny a nuceně nárazovým podtlakovým větráním s odvodem vzduchu nad střechu nebo přes fasádu pomocí odvětrávacích komínků d160mm. Ovládání bude řešeno od osvětlení s časovým doběhem. Digestoř umístěna v kuchyni bude odvětrávána přes výměnné filtry. Zbytek místností bude větrán přirozeně okny.

B.2.11  zásady Ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží

V rámci preventivního opatření byly navrženy jednoduchá opatření proti škodlivým vlivům působení radonu dle ČSN 730601 a proti působení spodních vod. Radonový index pozemku byl zjištěn nízký RP = 8,2. Bude provedeno opatření obdobné jako proti vlhkosti. Spočívá v navržení izolace proti vodě z dvojice modifikovaných asfaltových pásů, v místech navržené základové desky. Tímto opatřením bude zhotovena kontaktní konstrukce prvé kategorii těsnosti.

Agresivní spodní vody, seismicita a poddolování se v dané lokalitě nevyskytují nebo jsou v dostatečné vzdálenosti od hranice objektu.

Stavba se nenachází v ochranném pásmu inženýrských sítí. Podmínky správců inženýrských sítí jsou součástí dokladové části a jsou zapracovány do projektové dokumentace.

Výstavbou nedojde k narušení inženýrských sítí a dopravní infrastruktury. Není nutné provádět přeložky dopravních tras ani toků.

Navržené konstrukce stěn a stropů splňují normové požadavky na vzduchovou a kročejovou neprůzvučnost. Hluku do okolí nebude použitím těchto materiálů procházet.

b) Ochrana před bludnými proudy

Bludné proudy se v okolí stavby nenachází.

c) Ochrana před technickou seizmicitou

Technická seizmicita se v dané lokalitě nevyskytuje nebo je v dostatečné vzdálenosti od hranice objektu.

d) Ochrana před hlukem

V dikci ustanovení § 77 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů (ve znění pozdějších změn a doplňků) se nejedná o území zatížené zdrojem hluku.

Dle platné ÚP dokumentace Obce Vranovice, dotčené pozemky parc.3802/2 a 3803/3 leží v zastavitelném území obce s podrobným funkčním regulativem určeným jako plochy „SO Z37 – Plochy pro bydlení v rodinných domech“ (čisté bydlení).

Navrhovaný záměr se týká hlavního využití : pozemky pro bydlení, pozemky pro občanské vybavení místního významu, domy pro seniory

Přípustné využití: místní a účelové komunikace, veřejná prostranství a plochy okrasné a rekreační zeleně, dětská hřiště, související technická infrastruktura, parkoviště pro osobní automobily o velikosti do 20 parkovacích míst, vinné sklepy.

Podmínky prostorového uspořádání : připouští se objekty o výšce do 2 nadzemních podlaží, u objektů v souvislé uliční zástavbě musí podlažnost objektů zohlednit výšku okolních staveb, aby nebyla narušena architektonická jednota ulice jako celku. U bytových domů se připouští objekty o výšce do 3 nadzemních podlaží. Koeficient zastavění plochy se nestanovuje.

Všechny tyto atributy navrhovaná stavba splňuje a je v souladu s ÚP Obce Vranovice. Vyjádření obecního úřadu k navrhované stavbě a souhlas odboru územního plánování bude součástí dokladové části projektové dokumentace.

Umístění budovy RD je v lokalitě, převážně se zástavbou řadovými a samostatně stojícími rodinnými domy. Ze situování domu je patrné, že venkovní chráněný prostor rodinného domu bude exponovaný hlukem z provozu zdrojů situovaných v okolí objektu RD. Jedná se o dopravní hluk, kdy hlukově nejvýznamnější komunikací v dotčené lokalitě je komunikace III/41621, ulice Přísnotická, vedoucí mezi obcí Vranovice a obcí Přísnotice. Jedná se o sčítací úsek č.6-6670, kde součet všech vozidel, která projedou tímto úsekem za 24 h, je 1397 vozidel.

Stavba je dopravně napojena na tuto komunikaci šířky cca 6,25mm nově navrhovaným  sjezdem šířky 4,00m a délky 6,67 – 7,05m.

Hladina akustického tlaku Laeq je pro silnice III. třídy pro osobní vozidla LOA = 74,3 dB a nákladní vozidla LNA=81,8 dB (z tab. ŘSD pro výpočtový rok 2020).

Výpočet hladiny akustického tlaku :

Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1m = 74,3 dB (A)

Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 13m = 52,02 dB (A)

- Výpočet hladiny akustického tlaku ve zvolené vzdálenosti 13,0 m

- L2 (13,0m) = L1 (1m) + 20 log (r1/r2) = 74,3 + 20 log (1/13,0) = 52,02 dB (A)

L2 (13,0 m) - hledaná hladina akustického tlaku

L1 (1m) - hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1 m (hodnota z tabulky 21 od ŘSD)

r1 – vzdálenost 1 m

r2 - vzdálenost 13,0 m

Vzhledem k charakteru objektu a zděným stěnám s tepelnou izolací je zaručena jejich dostatečná vzduchová neprůzvučnost. Střešní krytina je z keramických tašek, pokládaných na latě, kotvených přes kontralatě k dřevěnému krovu. Sádrokartonový podhled s vloženou minerální tepelnou izolací vyhoví požadavkům na zvukovou izolaci z hlediska vzduchové neprůzvučnosti.

Pro návrh byly převzaty zjištěné hodnoty jednotlivých výrobců a projektované hodnoty jednotlivých konstrukcí a zařízení.

K zabezpečení řádné funkce plovoucích podlah je nezbytné dodržet zásady provádění – že betonová mazanina musí být oddělena od zvukoizolační podložky PE fólií, která zabrání zatečení cementového mléka do zvukoizolační podložky a tím k jejímu akustickému znehodnocení a od obvodových stěn musí být oddělena okrajových pásků z pěnového PE tl. 10 mm.

Vyhodnocení

Navržená stavba RD se nenachází v hlukově zatíženém území. Vzhledem k osazení RD od hlavní silnice lze předpokládat, že hygienické limity ekvivalentní hladiny akustického tlaku A stanovené v §12 odst. 1, 3 a v příloze č. 3 část A) nařízení vlády č.272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepřiznivými účinky hluku a vibrací pro denní a noční dobu, nebudou v chráněném venkovním prostoru stavby RD překračovány.

Charakter stavby při běžném užívání nezpůsobí zvýšenou hlučnost v území. Speciální akustická opatření nejsou požadována vzhledem k tomu, že z uličního průčelí je ke komunikaci navrhována pouze dvojgaráž.

Zdroje hluku budou :

- Hlasové projevy

- Příjezd a odjezd majitele objektu/návštěvníků

e) Protipovodňová opatření

Navrhovaný objekt se nachází v pásmu povodňové oblasti.

f) Ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.)

Agresivní spodní vody, seismicita, poddolování ani metan se v dané lokalitě nevyskytují nebo jsou v dostatečné vzdálenosti od hranice objektu.

Výstavbou nedojde k narušení inženýrských sítí a dopravní infrastruktury. Není nutné provádět přeložky dopravních tras ani toků.

B.3	PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Objekt bude napojen na inženýrské sítě :

Přípojka vody (objekt SO 04.a) - Přes pozemek investora, v zelené ploše, ve vzdálenosti cca 2,00m od hranice pozemku, je plánováno a v současné době povolováno, prodloužení vodovodního řadu z potrubí HDPE 110x10 RC, SDR11, PN16. Na tento řad bude zhotovena nová vodovodní přípojka HDPE DN 25 (32x3,0) o délce 2,00m. Vodovodní přípojka (objekt SO 04.a) bude napojena na vodovodní řad HDPE 110x10 pomocí navrtáváky HAWLE se zemním uzávěrem. Navrtávací pas bude použit typ HAWEX č. 5270 + kombinované navrtávací ISO šoupátko č. 2681 + napojovací tvarovka ISO č.6221. Šoupátko bude osazeno teleskopickou zemní soupravou HAWLE č.9612 (0,8–1,2m) s litinovým poklopem č.1550 + podkladní deskou č.3481. Od zemního uzávěru bude potrubí vodovodní přípojky vedeno do vodoměrné šachty (VŠ) o Ø1200mm, která bude umístěna před novostavbou RD, na pozemku investora parc.č.3803/3, ve vzdálenosti 1,00m hrany šachty od hranice s pozemkem parc.č.3801/6. Vodoměrná šachta bude plastová, samonosná, osazena litinovým poklopem (600 x 600 mm) a oplastovanými ocelovými stupni. Pro průchod potrubí stěnou budou zhotoveny průchodky. Pro měření spotřeby vody bude VŠ osazena vodoměrnou sestavou s vodoměrem DN15 – Qnom= 1,5 m3/hod (Qmax= 3,0 m3/hod). Z vodoměrné šachty bude domovní rozvod vody přiveden do prostor RD. Pro vodovodní přípojku bude proveden výkop, potrubí bude uloženo na pískovém podsypu 0,1m s obsypem 0,3m nad potrubí. Na potrubí se umístí varovná páska HW č.0830 s kovovou vložkou s nápisem „vodovod“. Páska bude sloužit k vyhledávání potrubí. Případně na potrubí bude umístěn vodič AY 10 vodivě připojený na armatury. Zásyp rýhy lze provést výkopem s vyloučením velkých kamenů nad 5 cm se zhutněním po max. 30 cm.

Připojení NN (objekt SO 05) – Nově bude provedena přípojka podzemního kabelového vedení NN o délce 6,00m s ukončením v rozvaděči na hranici pozemku investora před RD, umístěné na východní straně pozemku. Odtud bude pokračovat domovní rozvod do domovního rozvaděče, který bude umístěn v technické místnosti (M.č.1.07). Tato rozvodnice bude dle ČSN 33 2130 ed.3 čl.7.6.2 v požárně odolném provedení – uzávěr EI 30 S. Napěťová soustava je 3 NPE, AC 400V/TN-C-S.

Přípojka plynu (objekt SO 06) – Přes pozemek investora, ve vzdálenosti cca 2,70m od hranice pozemku, v pásu zeleně a předzahrádek, je plánována a v současné době povolována prodloužená trasa vedení STL plynovodního řadu z potrubí PE DN 63. Bude zřízena nová STL plynová přípojka. Nová STL plynová přípojka bude z potrubí PE 32 o celkové délce 8,46m s ukončením v H.U.P., který bude umístěn na fasádě rodinného domu. Hlavní uzávěr plynu sestává z kulového uzávěru, plynoměru G4 a kulového kohoutu. Od skříně H.U.P bude pokračovat domovní plynovod vnitřním rozvodem v objektu z ocelového potrubí (alternativně měděné potrubí). Ve stavebním objektu povede rozvod plynu v drážce ve stěně a dále pak volně pod stropem až k plynovému kondenzačnímu kotli. Plynový kotel bude napojen pružnou pancéřovou hadicí. Před kotlem bude osazen kulový kohout DN32. Dopojení kotle bude nerezovým vlnovcem Flexira

Připojení dešťových a splaškových vod :

Přípojka SPL kanalizace (objekt SO 04.b) – Splaškové odpadní vody budou odvedeny do veřejného jednotného kanalizačního řadu z potrubí PVC DN 300. Kanalizační řad je veden v pozemní komunikaci, ve vzdálenosti cca 6,35m od hranice pozemku investora. Splaškové odpadní vody budou odváděny ze stavebního objektu gravitačně do navržené plastové revizní šachty RŠ (WAVIN REHAU 400) umístěné na pozemku investora. Šachta bude umístěna ve vzdálenosti 1m od hranice pozemku. Ze šachty budou odpadní vody odvedeny gravitačně novou přípojkou splaškové kanalizace PVC KG SN8 DN 150. Celková délka přípojky (SO 04.b) od revizní šachty po kanalizační řad je 7,35m.

Od revizní šachty po samotnou stavbu bude navazovat domovní rozvod splaškové kanalizace z potrubí PVC KG SN8 150.

Napojení na kanalizační řad i vedení připojovacího potrubí bude z pozemku parc.č.2553/1, který je v majetku SÚS JMK. Pro uložení potrubí včetně napojení na řad bude mezi investorem a majitelem pozemku sepsána „Smlouva o provedení přípojky k inženýrské síti na cizím pozemku“, případně bude dán souhlas podpisem na situačním výkrese.

Kanalizace dešťová - Dešťové vody budou svedeny potrubím PVC KG SN8 DN 150 do nové akumulační jímky pro sběr dešťových vod o objemu 5 m3. Jímka je prefabrikovaná, plastová, samonosná. Umístěna bude v zahradní části pozemku ve vzdálenosti kraje nádoby cca 5,00m od rodinného domu a 2,54m od sousedního pozemku parc.č.3801/6. Dešťové vody budou dále využívány k zavlažování zahrady. Přepad bude sveden do vsaku na pozemku investora. Vrstvy vsakovacího tělesa mají spodní vrstvu z kameniva frakce 63-125mm, tl.100mm, střední vrstvu z kameniva frakce 16/32mm, tl.100mm. Na vrstvách kameniva je položena geotextilie a nasypána zemina.

B.4	DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

B.4.a) Popis dopravního řešení

Objekt bude přístupný při výstavbě přes stávající příjezdovou asfaltobetonovou komunikaci (silnice III/41621). Šířka komunikace je 6,25m.

B.4.b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

V přední části pozemku bude před objektem zajištěna nová zpevněná vjezdová plocha včetně jejího napojení na pozemní komunikaci (silnice III/41621), ze zámkové dlažby, určené pro přístup k pozemku investora. Vjezd je určen pro pojezd lehkých osobních vozidel. Část vjezdu, o ploše 7 m2 bude vybudována na sousedním pozemku investora parc.č.2553/1. Nově navrhovaný vjezd (SO 02.a) bude o rozměrech 4,00 x 6,67 (7,05) m. Zastavěná ploch vjezdu je 27 m2. Vjezd bude lemován po obou stranách obrubníky, uloženými do betonového lože. Vjezd bude zpevněn betonovou zámkovou dlažbou, uloženou do hutněných vrstev kameniva. Zajištěn tak je rozebíratelný povrch.

B.4.c) Doprava v klidu

Před objektem na pozemku investora bude vybudováno venkovní parkovací stání (SO 02.b) pro 2 osobní automobily. Rozměr plochy pro parkovacího stání je 10,30 x 5,50m. Zastavěná plocha SO 02.b je 57 m2. Povrch bude tvořen rovněž zámkovou dlažbou uloženou do hutněných vrstev kameniva.

B.5	ŘEŠENÍ VEGETACE A TERÉNNÍCH ÚPRAV

Stavba bude respektovat dřeviny, včetně dřevin v zelených pásech. Při budování přípojek a napojení vjezdu dojde k rozkopání zelených pasů a části zpevněných ploch, které budou po dokončení stavby vjezdu a přípojek upraveny do původního stavu.

B.6	POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

A JEHO OCHRANA

B.6.a) Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí. Hluk je podrobněji řešen v odst.B.2.11.d) souhrnné zprávy.

B.6.b) Vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

Stavba nemá negativní vliv na přírodu a krajinu.

B.6.c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Záměr nemá významný vliv na ptačí oblast i na evropsky významné lokality.

B.6.d) Návrh zohlednění podmínek ze závěrů zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA

Stavba nemá negativní na EIA.

B.6.e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

Respektovány budou podmínky OP vodního zdroje II.stupně vnější a dále podmínky OP povrchové a podzemní vody. Stavba bude respektovat ochranná pásma inženýrských sítí. Podmínky pro činnost jsou součástí dokladové části jednotlivých vyjádření správců sítí.

B.7	OCHRANA OBYVATELSTVA

Navržený objekt splňuje základní požadavky na situování a stavební řešení z hlediska ochrany obyvatelstva.

B.8	ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

a) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

V místě jsou dostupné inženýrské sítě. Jedná se o veřejnou kanalizaci, elektrické kabelové vedení, v současné budované prodloužení vodovodního a plynovodního řadu. K objektu bude přivedena vodovodní a kanalizační přípojka, přípojka podzemního kabelového vedení NN a STL plynová přípojka. Pro odvod splaškových vod bude vybudována domovní ČOV. Dešťové vody budou svedeny potrubím PVC KG SN8 DN 150 do nové akumulační jímky pro sběr dešťových vod o objemu 5 m3. Jímka je prefabrikovaná, plastová, samonosná. Umístěna bude v zahradní části pozemku ve vzdálenosti kraje nádoby cca 5,00m od rodinného domu a 2,54m od sousedního pozemku parc.č.3801/6. Dešťové vody budou dále využívány k zavlažování zahrady. Přepad bude sveden do vsaku na pozemku investora. Vrstvy vsakovacího tělesa mají spodní vrstvu z kameniva frakce 63-125mm, tl.100mm, střední vrstvu z kameniva frakce 16/32mm, tl.100mm. Na vrstvách kameniva je položena geotextilie a nasypána zemina. Napojení na dopravní infrastrukturu bude nově budovaným vjezdem z rozebíratelné zámkové dlažby. Pozemek je dopravně dostupný a je ve vlastnictví investora.

- Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Stavba bude respektovat dřeviny, včetně dřevin v zelených pásech. Při budování přípojky a vjezdu dojde k rozkopání zelených pasů a části komunikace, které budou upraveny do původního stavu po dokončení stavebních pracích.

- Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé)

Pozemky jsou doposud nevyužívané. Tvořeny jsou neobdělávaným polem sloužící jako orná půda. Před výstavbou bude srovnán terén a poté začnou výkopové práce pro samotnou stavbu.

- Bilance zemních prací, požadavky na přísun či deponie zemin

Při výkopových práci bude vytěžená zemina odvážena na předem domluvené místo, nebo se může skladovat přímo na staveništi a později použít na terénní úpravy kolem objektu. Sejmuta bude ornice o celkové mocnosti 0,30m.

- Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

V průběhu výstavby je třeba dodržovat vyhlášku Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č.601/2006 Sb. a příslušných novel o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích. Normy :

- ČSN 73 4301 Obytné budovy

- ČSN 73 4201 Navrhování komínů a kouřovodů

- ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb

- ČSN 73 0031 Stav.kce a základy.Zákl.ustanovení pro výpočet

- ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí

- ČSN 73 1101 Navrhování zděných konstrukcí

- ČSN 73 1201 Navrhování betonových konstrukcí

- ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží

- ČSN 74 4505 Podlahy. Společná ustanovení.

- ČSN 34 1050 Předpisy pro kladení silových el. vedení

- ČSN 34 1390 Elektrotechnické předpisy ČSN.

Ochrana před bleskem

- ČSN 34 3108 Bezpečnostní předpisy o zacházení s el.

zařízením pro osoby bez elektrotechnické kvalifikace

- ČSN 36 0450 Umělé osvětlení vnitřních prostorů

Podmínky a nároky na provedení stavby

Lhůta výstavby

Zahájení stavby :		předpoklad		Duben 2021

Dokončení stavby :	předpoklad		Duben 2022

Časový postup vyklizení zařízení staveniště

Staveniště bude vyklizeno do 14 dnů od předání stavby mezi dodavatelem a odběratelem.

Velké Pavlovice   	                                                 	Ing. Pavel Procházka

Leden 2021